附件1：

山东省住房和城乡建设行业“中青建安杯”职业技能竞赛题库

钢筋工试题库（含答案）

一．单项选择题（选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中）

1．表述建筑物局部构造和节点的施工图是 （ B）。

A．剖面图

2．施工平面图中标注的尺寸只有数量没有单位，按国家标准规定单位应该是（ A）。

A．mm B．cm C．m D．km

3．先张法预应力钢筋放张时，如无设计要求，则不低于砼强度标准值的（ B ）%。

A．100 B．75 C．50 D．25

4．有一墙长 50m 用 I：100 的比例画在图纸上，图纸上的线段应长（ C）。

A．5mm B．50mm C．500mm D.50000 mm

5．在先张法预应力主要设备---台座（主要指台墩）计算设计中，没有特别要求的是（ A ）。

A．位移 B．抗倾覆 C．抗滑移 D．强度

6．（ B ）是钢材冷加工的保证条件

A. 弹性极限 B. 延伸率

7．钢筋搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离不得小于钢筋直径的（ C ）倍。

A．20 B．15 C．10 D．5

B．详图

C.平面图

D．俯视图

C. 标准强度

D. 弹性模量

8．预应力筋张拉锚固后实际预应力值的偏差不得大于或小于工程设计规定检验值的

（ C）。

A．20%

B．10%

C．5%

D．3%

9．三检制度是指（ C ）。

A．质量检查、数量检查、规格检查

C．自检、互检、交接检

B．质量、安全、卫生

D．工程质量、劳动效率、安全施工

10．在同一垂直面上遇有上下交叉作业时，必须设安全隔离层，下方操作人员必须

（ B ）。

A．系安全带

B．戴安全帽

C．穿防护服

D．穿绝缘靴

11．在偏心受压柱中，垂直于弯矩作用平面的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵

向受力钢筋，其中距不应大于（ B）。

A. 500mm

B. 300mm

C. 350mm

D. 400mm

12．钢筋安装位置允许偏差，梁的检查数量为（ A）。

A. 按件数抽查 10%，但不能少于 3 件

C. 按件数抽查 20%，但不能少于 3 件

B. 按件数抽查 10%，但不能少于 6 件

D. 按件数抽查 20%，但不能少于 6 件

13．梁的跨度在 4～6m 时，架立钢筋的直径不宜小于（ C ）mm.

A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

14．当柱子短边不大于（ C ）mm，且纵向钢筋不多于 4 根时，可不设复合箍筋。

A. 200 B. 350 C. 400 D. 450

15．柱平法施工图系在柱平面布置图上采用截面注写方式或（ A ）表达。

A.列表注写方式 B. 原位注写方式 C. 分段注写方式 D. 参数注写方式

16．梁平法施工图中平面注写方式包括集中标注和（ B ）标注。

A. 截面注写方式 B. 原位注写方式 C. 分段注写方式 D. 参数注写方式

17．建筑工程质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和（ B）。

A． 工序 B．验收批 C．单项工程 D ． 主控工程

18．建筑物的伸缩缝是为避免（ D ） 对建筑物的影响而设置的。

A．不均匀沉降 B． 风力荷载 C．施工需要 D．温度变化

19．建筑物的沉降缝是为避免（ B ） 对建筑物的影响而设置的。

A．受力不均匀 B．地基不均匀沉降 C． 温度 D．施工需要

20．螺丝端杆锚具适用于锚固直径为（ C ）mm 的冷拉Ⅱ．Ⅲ级钢筋。

A． 小于 12 B． 大于 36 C． 12～36 D． 6～8

21．预应力混凝土构件的预埋螺栓的中心线位置，偏移的允许偏差为（ D ）mm。

A． 20 B． 15 C． 10 D． 5

22．对于吊车梁、薄腹梁等重要构件，（ D ）用 HPB300 级光面钢筋代换 HRB 级变形钢

筋。

A．可以

23．夜间施工，在金属容器内行灯照明的安全电压不超过（ D ）V。

A．220 B． 380 C． 36 D． 12

24．预应力筋张拉时，应填写（ D）。

A. 钢筋配料单 B. 钢筋化学成分表 C. 钢材机械性能表

25．现浇钢筋砼结构构件中竖向或斜向钢筋，较为普遍的焊接连接方式是（ C）。

B．严禁

C． 不可以

D． 不宜

D. 施工预应力记录表

A．闪光对焊

B．电弧焊

C．电渣压力焊

D．气压焊

26．对于有垫层的基础钢筋保护层为不应小于（ D ） mm。

A．70 B．30 C．35 D．40

27．悬挑构件的受力钢筋布置在构件的（ C ） 。

A．下部 B．中部 C．上部 D．任何部位

28．楼梯混凝土在浇筑过程中，其施工缝的位置应在楼梯长度（ A ）范围内。

A．支座处 1／3 B．中间处 1／3 C．转角处 D．任意处

29．冷拉钢筋时，操作人员在作业时必须离开钢筋至少（ D ）m 以外。

A．5 B．4 C．3 D． 2

30．板中采用绑扎钢筋作配筋时受力钢筋的间距：当板厚 h≤150mm 时，不应大于（ B）。

A． 300mm B． 200mm C． 100mm D． 50mm

31．预应力混凝土用钢材取样方法是：在形状尺寸和表面检查合格的每批钢丝中抽取

（ A）。

A．5%

32．对截面高度大于 800mm 的梁，其箍筋直径不宜小于（ C）。

A． 12mm B．10mm C． 8mm D． 6mm

33．计算冷拉钢筋的屈服点和抗拉强度，其截面面积应采用（ A ）。

B．10%

C．15%

D．视情况而定

A．冷拉前的 B．冷拉后的 C．没有规定

34．阳台代号是（ B）。

D．前．后平均值

A．TB

35．钢筋调直机是用来调直（ B ）以下的钢筋。

A．ϕ 14 ㎜ B．ϕ 12 ㎜ c．ϕ 10 ㎜

36．建筑工地一般常以（ A ）作为安全电压。

A．36V B．110V C．220V D．380V

37．钢筋在加工使用前，必须核对有关试验报告（记录），如不符合要求，则（ D）。

A．请示加工 B．酌情使用 C．增加钢筋数量 D．停止使用

38．在梁的平法中，支座宽度小于 Lae ，楼层梁端支座负筋的锚固长度是（ B）。

A．Lae B．支座宽度—保护层＋15d C．0.4Lae＋15d D．0.5Hc+5d

39．钢筋冷拉设备中，除卷扬机和滑轮组以外，还必须有（ D ）设备。

A. 电焊机 B. 冷拔机 C. 电动机 D. 测力计

40．钢筋焊接时，熔接不好，焊不牢有粘点现象，其原因是（ B）。

B．YT

C．TD

D．WJ

D．ϕ 8 ㎜

A．电流过大

B．电流过小

C．压力过小

D． 压力过大

41．浇筑混凝土时，应派钢筋工（ A ），以确保钢筋位置准确。

A．在现场值班 B．施工交接 C．现场交接 D．向混凝土工提出要求

42．绑扎、安装后的钢筋保护层，对于板、墙的受力钢筋允许偏差为（ B ）mm。

A．±2 B．±3 C．±5 D．±10

43．后张法无粘结施工中，实际建立的预应力值与设计规定值偏差的百分率的检查数量

是（ A）。

A．按预应力混凝土工程不同类型件数各抽查 10%，但均不少于 3 种

B．按预应力混凝土工程不同类型件数各抽查 5%，但均不少于 3 种

C．按预应力混凝土工程不同类型件数各抽查 3%，但均不少于 3 种

D．按预应力混凝土构件总数抽查 10%，但均不少于 3 种

44．悬挑梁悬挑跨上部第二排钢筋伸入跨内的长度为（ C）（L 为悬挑梁净长）。

A．0.25L

45．绑扎钢筋一般用 20 号铁丝，每吨钢筋用量按（ B ）计划。

A．3kg B．5kg C．10kg D．15kg

B．L／3

C．0.75L

D．L－保护层

46．对焊接头作拉伸试验时，（ B ）个试件的抗拉强度均不得低于该级钢筋的规定抗拉

强度值。

A．4

B．3

C． 2

D．1

47．同一连接区段内，受拉钢筋绑扎搭接接头面积百分率应符合设计要求，当设计无具

体要求时，应符合（ B）。

A．小于 50%

C．25%-50%

B．对梁类构件不宜大于 25%

D．对柱类构件不宜大于 25%

48．钢筋绑扎的分项工程质量检验，受力钢筋间距允许偏差为(

A．±20 B．±15 C．±10 D．±5

49．使用钢筋调直机时，机械在运转过程中，不得调整滚筒，(

A．必须 B．可以不 C．严禁 D．没有规定

50．张拉钢筋时，操作人员的位置在张拉设备的(

A． 顶端 B．尾端 C．任何位置

C

C

)mm。

)戴手套操作。

D

)，以免钢筋发生断裂时伤人。

D．两侧

51．在钢筋混凝土构件代号中，“DB”是表示(

B )。

A．吊车梁 B．吊车安全走道板 C．槽形板

D．墙板

52．预应力钢筋混凝土构件的灌浆，如是曲线孔道时宜(

B )。

A．高点压入、低点排出

C．高点分段压入

B．低点压入、高点排出

D． 高点快速压入

53．钢筋绑扎的分项工程质量检验，受力钢筋排距允许偏差为 ( D )mm。

A．±20 B．±15 C．±10 D．±5

54．预应力筋（钢丝．钢铰线和钢筋）在张拉过程中断裂或滑脱的数量，严禁超过结构

同一截面预应力筋总根数的( C ) %，且一束钢丝不超过一根。

A．5

B．4

C．3

D．2

55．后张法预应力混凝土工程施工中，多根钢丝同时张拉时，构件截面断丝和滑脱钢丝

的数量不得大于钢丝总数的( A )，且一束钢丝同时只允许一根。

A．3%

B．5%

C． 8%

D．10%

56．二至四级抗震框架梁箍筋加密区判断条件是（ A）（Hb 为梁截面高度）。

A．1.5Hb，500mm 取大值

C．2.0Hb，500mm 取大值

B．1200mm

D．1500mm

57．在钢筋混凝土构件代号中，“TL”符号表示( C )。

A．托架 B．天沟板 C．楼梯梁

D．连系梁

58．当柱中纵向受力钢筋直径大于 25mm 时，应在搭接接头两个端面外（ B ）mm 范

围内各设置两个箍筋，其间距宜为（ B ）mm。

A．100，100

59．钢材的工艺性质（可加工性）包括冷弯性能和（ C）。

A．强度 B．拉伸性能 C．焊接性能 D．冲击韧性

60．在钢筋的加工中，弯曲角度不准是造成( A )的主要原因之一。

B．100，50

C．50，50

D．200，100

A．箍筋不规方

B．控制应力过大

C．钢筋切断机刀片松动

D．控制冷拉率过大

61．绑扎独立柱时，箍筋间距的允许偏差为±20mm，其检查方法是( A )。

A．用尺连续量三档，取其最大值

C．用尺连续量三档，取其最小值

B．用尺连续量三档，取其平均值

D．随机量一档，取其数值

62．后张法预制构件中的预留孔道之间的水平净间距不应小于 ( B )。

A. 30mm B．50mm C．25mm D．20mm

63．梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时，箍筋应( C )。

A. 根据钢筋布置而定 B 可以任意布置. C. 封闭式

D. 开环式

64．钢筋绑扎的分项工程质量检验，预埋件水平高差的允许偏差为( B )mm。

A．±3

B．＋3，0

C．±5

D．＋5，0

65．钢筋根数 n 可由（ B ） 式来计算（式中 L 配筋范围的长度 @钢筋间距）。

A．n=L/@

C．n= @/ L

B．n=L/@＋1

D．n=（@+1）/L

66．牛腿钢筋应放在柱纵向钢筋的 (

A. 外侧 B. 内侧 C. 平行

67．钢筋弯起点位移的允许偏差为 (

A. 30 B. 20 C. 10

68．高处作业人员的身体，要经(

A. 自我感觉 B. 班组公认

69．电焊接头处的钢筋折弯，不得大于(

A．8 B．6 C．4 D．2

70．预应力筋的张拉设备应配套校验，压力表精度不低于(

A．3 级 B．2 级 C． 1.5 级 D． 1 级

B

)。

D. 无具体规定

B

)mm。

D. 5

C

)合格后才准上岗。

C. 医生检查

D. 工长允许

C

)度，否则切除重焊。

C

)。

71．梁的上部纵向受力钢筋水平方向的净间距不应小于（ A ）。（d 为钢筋的最大直径）

A．30 ㎜和 1.5d B．25 ㎜和 d C．30 ㎜和 d D．25 ㎜和 1.5d

72．梁的下部纵向受力钢筋水平方向的净间距不应小于（ B ）。（d 为钢筋的最大直径）

A．30 ㎜和 1.5d B．25 ㎜和 d C．30 ㎜和 d D．25 ㎜和 1.5d

73．冷轧扭钢筋不得采用( )接头。

A.． 焊接 B．绑扎 C．套筒

74．当有垫层时基础底板受力钢筋保护层厚度不小于（ A ）

A．40 ㎜ B．25 ㎜ C．70 ㎜ D．30 ㎜

A

D．其他

75．偏心受压柱的截面高度不小于 600mm 时，在柱的侧面上应设置直径不小于（ B ）

的纵向构造钢筋，并相应设置复合箍筋或拉筋。

A．8mm

76．钢材的主要技术指标：屈服极限、抗拉强度、伸长率是通过（ A ）试验来确定的。

A．拉伸 B．冲击韧性 C．冷弯 D．硬度

B．10mm

C．12mm

D．14mm

77．标注φ6 @ 200 中，以下说法错误的是（ B ）

A．φ为直径符号，且表示该钢筋为Ⅰ级

C．200 代表钢筋间距为 200 ㎜

B．6 代表钢筋根数

D．@为间距符号

78．低板位筏形基础指（ C ） 。

A．筏板底低于梁底

B．梁顶平筏板顶

C．梁底与筏板底一平

D．梁底低于筏板底

79．单向板肋梁楼盖荷载的传递途径为（ B ），适用于平面尺寸较大的建筑。

A．主梁一次一板一墙

B．板一次梁一主梁一墙

D．主梁一次梁一板一墙

C．次梁一主梁一板一墙

80．梁钢筋的混凝土保护层厚度“C”是指（ A）。

A．箍筋外表面至梁表面的距离

C．主筋外表面至梁表面的距离

B．主筋截面形心至梁表面的距离

D．箍筋截面形心至梁表面的距离

81．双向板板底受力钢筋的放置应该是（ C）。

A．短向钢筋在上，长向钢筋在下

C．短向钢筋在下，长向钢筋在上

B．短向钢筋是受力钢筋，长向钢筋是分布钢筋

D．短向钢筋在上在下无所谓

82．简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于（ A），（d 为下

部纵向受力钢筋的直径），且宜伸过支座中心线。

A．5d

B．6.25d

C．8d

D．10d

83．连续次梁因截面上下均配置受力钢筋，一般均沿梁全长配置封闭式箍筋，第一根箍

筋可设在距支座边缘（ C ）处。

A．25 ㎜

B．35 ㎜

C．50 ㎜

D．75 ㎜

84．筏板基础混凝土浇筑时，一般不留施工缝，必须留设时，应按施工缝要求处理，

并设置（ C）。

A．后浇带

B．伸缩缝

C．止水带

D．沉降缝

85．同一连接区段内，受拉钢筋绑扎搭接接头面积百分率应符合设计要求，当设计无具

体要求时，应符合（ D）。

A．小于 50%

C．25%-50%

B．对墙类构件不宜大于 50%

D．对柱类构件不宜大于 50%

86．高板位筏形基础指（ C ） 。

A．筏板顶高出梁顶

C．梁顶平筏板顶

B．梁顶高出筏板顶

D．筏板在梁的中间

87．抗震等级为一级时，框架梁梁端箍筋最小直径为（ C ）㎜。

A．6 B．8 C．10 D．12

88．任何情况下，纵向受压钢筋绑扎搭接接头的搭接长度不得小于（ A ） 。

A．200mm

B．250mm

C．300mm

D．350mm

89．HPB300 级钢筋采用双面帮条焊的最小帮条长度为（ A）。

A．4d B．5d C．8d D．10d

90．切断钢筋短料时，手握的一端长度不得小于（ C）。

A．80cm B．60cm C．40cm D．30cm

91．当图纸标有 KL7（3）300×700 Y500×250，表示（ D ） 。

A． 7 号框架梁，3 跨，截面尺寸为宽 300 高 700，第三跨变截面根部高度 500，端

部高度 250

B．7 号框架梁，3 跨，截面尺寸为宽 700 高 300，第三跨变截面根部高度 500，端部

高度 250

C．7 号框架梁，3 跨，截面尺寸为宽 300 高 700，第一跨变截面根部高度 250，端部

高度 500

D．7 号框架梁，3 跨，截面尺寸为宽 300 高 700，框架梁加腋，腋长 500，腋高 250

92．当图纸标有 JZL1（2A），表示（ A）。

A． 1 号井字梁，两跨一端带悬挑

C． 1 号剪支梁，两跨一端带悬挑

B．1 号井字梁，两跨两端带悬挑

D．1 号剪支梁，两跨两端带悬挑

93．任何情况下，纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度不得小于（ C ） 。

A．200mm B．250mm C．300mm D．350mm

94．基础梁箍筋信息标注为 10Ф12@100／Ф12@200（6）表示（ C）。

A．直径为 12 的Ⅰ级钢，从梁端向跨内，间距 100，设置 5 道，其余间距为 200，均

为 6 支箍。

B．直径为 12 的Ⅰ级钢，从梁端向跨内，间距 100，设置 10 道，其余间距为 200，

均为 6 支箍。

C．直径为 12 的Ⅰ级钢，从梁端向跨内，加密区间距 100，设置 10 道，其余间距为

200，均为 6 支箍。

D．直径为 12 的Ⅰ级钢，从梁端向跨内，加密区间距 100，设置 5 道，其余间距为

200，均为 6 支箍。

95．架立钢筋同支座负筋的搭接长度为（ C）。

A．15d

B．12d

C．150mm

D．250mm

96．当梁的腹板高度 Hw 大于（ C ）时必须配置构造钢筋，其间距不得大于多少（ C）。

A．450mm；250mm

C．450mm；200mm

B．800mm；250mm

D．800mm；200mm

97．梁下部纵筋不伸入支座在什么位置断开（Ln 为本跨净跨值）（ D）。

A．距支座边 0.05Ln

C．距支座边 0.01Ln

B．距支座边 0.5Ln

D．距支座边 0.1Ln

98．框架梁端支座第一排负筋伸入梁内的长度为（ A）。

A．Ln / 3 B．Ln / 4 C．Ln / 5

99．梁侧面构造钢筋锚入支座的长度为（ A）。

A．15d B．12d C．150mm

100．中柱顶层节点构造，当不能直锚时需要伸到节点顶后弯折，其弯折长度为（B）

A．15d B．12d C．150 D．250

D．Ln / 6

D．Lae

101．边框梁有侧面钢筋时需要设置拉筋，当设计没有给出拉筋直径时如何判断（ C）。

A．当梁高≤350 时为 6mm； 梁高>350mm 时为 8mm 。

B．当梁高≤450 时为 6mm； 梁高>450mm 时为 8mm。

C．当梁宽≤350 时为 6mm； 梁宽>350mm 时为 8mm 。

D．当梁宽≤450 时为 6mm； 梁宽>450mm 时为 8mm。

102．墙身第一根水平分布筋距基础顶面的距离是 （ A）。

A．50mm B．100mm C．墙身水平分布筋间距

103．使用钢筋切断机断料时，手与刀口的距离不得小于（ B）。

A．10cm B．15cm C．20cm D．25cm

104．在受力钢筋直径 30 倍范围内（且不小于 500mm），同一根钢筋（ A ）接头。

D．墙身水平分布筋间距/2

A．只能有一个

B．不能多于两个

D．不能有接头

C．不能多于三个

105．钢筋混凝土梁中承受剪力的钢筋主要是（ B）。

A．无弯起的纵向钢筋 B．箍筋 C．腰筋

106．钢筋混凝土雨篷板，其受力主筋配置于板的（ D）。

A．两侧 B．中间 C．下边 D．上边

D．架立筋

107．当无圈梁和梁垫时，板、次梁与主梁交叉处钢筋的正确排位是（ D）。

A．主梁筋在上，次梁筋居中，板筋在下 B．主梁筋居中，次梁筋在下，板筋在上

C．主梁筋在下，次梁筋在上，板筋居中 D．主梁筋在下，次梁筋居中，板筋在上

108．当受拉钢筋的直径大于（ B ）mm 时，不宜采用绑扎搭接接头。

A．20

B．25

C．28

D．22

109．在对次梁中的吊筋进行计算时，吊筋的弯起角度，次梁高用 H 表示，当 H>800 时，

弯起角度为（ A ），当 H≤800 时，弯起角度为（ A）。

A．60，45 B．45，60 C．45，45 D．60，60

110．粱的平法施工图制图规则中，平法注写包括集中标注和原位标注，（ B ）表达粱

的通用数值， （ ）表达粱的特殊数值。

A．原位标注、集中标注

C．列表注写、截面注写

B．集中标注、原位标注

D．截面注写、原位标注

111．《混凝土结构设计规范》（GB50010－2010）规定：当柱顶有现浇楼板且板厚不小

于 100mm 时，柱纵向钢筋也可向外弯折，弯折后的水平投影长度不宜小于（ D）。

A． Lab

112．套筒挤压连接接头，拉伸试验以(

A．400 B． 600 C．500

113． 当构件配筋受强度控制时，按代换前后强度相等的原则进行代换，称为（ B）。

A．等面积代换 B．等强度代换 C．等刚度代换 D．等长度代换

114．闪光对焊广泛用于焊接直径为（ C ）mm 的 HPB300、HRB335、HRB400 热轧钢筋。

A．5~8 B．8~10 C．10~40 D．42~45

115．当受压钢筋的直径大于（ C ）mm 时，不宜采用绑扎搭接接头。

A．20 B．25 C．28 D．22

B．1.5Lab

C．15d

D．12d

)个为一批。

D．300

C

116．钢筋加工前按照直线进行下料，当钢筋弯曲加工后，外皮（ A ），内皮缩短，中

轴线长度则不变。

A.伸长

B.缩短

C.不变

D.不一定

117．采用吊筋时，每个集中力处吊筋不少于 2ϕ12；吊筋上平直部分的长度为（ B ）

（d 为吊筋直径）。

A. 15d

118．对于无垫层的基础钢筋保护层为不应小于（ A ） mm。

A．70 B．30 C．35 D．40

B .20d

C .30d

D .35d

119．对于先张法施工预应力钢筋混凝土构件，放张应（ B ）进行。配筋不多的预应力

钢筋，可采用剪切、割断或加热熔断逐根放张。

A.快速

B.缓慢

C.先快速后缓慢

D.先缓慢后快速

120．后张法施工的钢管抽芯法每根钢管的长度一般不超过（ C ）m，以便于转动和抽

管。

A.10

B .12

C.15

D.17

121．无粘结预应力筋锚固后的外露长度不小于( C )mm，多余部分宜用手提砂轮锯切割。

A. 10 B. 20 C.30 D.40

122．后张法施工预应力筋张拉时，构件的混凝土强度应符合设计要求；如设计无要求

时，混凝土强度不应低于设计强度等级的（ B ）％。

A.70

123．钢筋应尽量储存在仓库或料棚内，钢筋堆下面应有垫木使钢筋离地（ D）。

A．小于 150mm B．不小于 150mm C．小于 200mm D．不小于 200mm

B.75

C.80

D.85

124．楼板钢筋绑扎，应该（ A）。

A．先摆受力筋，后放分布筋

C．不分先后

B．先摆分布筋，后放受力筋

D．受力筋和分布筋同时摆放

125．墙面钢筋绑扎时（ B）。

A．先绑扎先立模板一侧的钢筋，弯钩要朝向模板

B．先绑扎先立模板一侧的钢筋，弯钩要背向模板

C．后绑扎先立模板一侧的钢筋，弯钩要朝向模板

D．后绑扎先立模板一侧的钢筋，弯钩要背向模板

126．柱中纵向钢筋用来帮助混凝土承受压力，钢筋直径不宜小于（ B）。

A．14mm

B．12mm

C．10 mm

D．8 mm

127．电焊机的电源开关箱内应装设电压表，以便于观察电源的电压波动情况，如电源

电压下降大于（ B ） %，应停止焊接。

A．12

B．8

C．10

D．5

128．热轧钢筋应分批验收，在每批钢筋中任选二根钢筋，每根钢筋取两个试样分别进

行拉伸试验和(

A．冷拉试验

D

)。

B．焊接试验

C．化学成分检验

D．冷弯试验

129．隐蔽工程在隐蔽前应由（ A ）通知有关单位进行验收，并形成验收文件。

A..施工单位 B.监理单位 C. 业主方 D.项目管理单位

130．在施工质量管理中，（ B ）的因素起决定性作用。

A．材料 B. 人 C. 方法 D. 机械

131． 理解设计意图和对施工的要求，明确质量控制的重点、要点和难点，以及消除施

工图纸的差错等，应严格进行（ D）。

A．施工作业技术交底

B.施工作业质量的检验

C．施工组织设计文件的审查

D.设计交底和图纸会审

132．下列钢筋连接方法中只能进行竖向钢筋连接的是（ C ）。

A．电弧焊 B．对焊 C．电渣压力焊 D．直螺纹套筒

133．钢筋连接采用单面搭接电弧焊，则Ⅰ级钢焊缝长度要求达到（ B ）倍钢筋直径。

A．5

134．钢筋下料计算中 90°弯曲的量度差值为（ c ） (d 为钢筋直径)

A．0.5d B．0.85d C．2d D．2.5d

135．对有抗震要求的结构，箍筋形式为（ D ）。

A．90°/90° B．90°/135° C．90°/180° D．135°/135°

136．下列能同时反映钢筋强度和塑性性能的是（ D ）。

A．冷加工性能 B．焊接性能 C．冷弯性能 D．拉伸性能

B．8 C．10

D．20

137．热轧钢筋的力学性能试验若有 1 项指标不符合规定时应（ D ）。

A．正常使用 B．降级使用 C．该批钢筋为废品 D．双倍取样送检

138．当无粘结预应力筋长度超过（B）m 时，宜采取两端张拉；当筋长超过（B）m 时

宜分段张拉和锚固。

A．25，50

B．30，60

C．40，60

D．60，80

139．下列冷拉钢筋的机械性能中属于塑性指标的是（ B ）。

A．屈服点和抗拉强度

C．抗拉强度和伸长率

B．伸长率和冷弯性能

D．屈服点和冷弯性能

140．在确定冷拉率时，在同一炉同一批钢筋中取样的件数是（ D ）。

A．两件 B．不超过三件 C．不超过四件 D．不少于四件

141．应在模板安装后再进行的是（ A ）。

A．楼板钢筋安装绑扎

C．柱钢筋预制安装

B．柱钢筋现场绑扎安装

D．梁钢筋绑扎

142．钢筋混凝土剪力墙的竖向分布钢筋的间距不宜大于（ C ），直径不宜小于（ C ）。

A．400 mm，8 mm B．400 mm，10 mm

C．300 mm，10 mm

D．300 mm ，8

mm

143．钢筋弯曲 180°时弯钩增加长度为（ C ）。

A． 4d

B． 3.25d

C． 6.25d D． 2d

144．施工现场如不能按图纸要求钢筋需要代换时应注意征得（ B ）同意。

A．施工总承包单位

B．设计单位

C．单位政府主管部门 D．施工监理单位

145．现在工地现场没有 16mmⅡ级钢筋，现有一根梁设计要求用 6 根 16mm 的Ⅱ钢筋，

而工地上有 18 mm 的和 14mm 的Ⅱ级钢筋，那么应该(

A． 用 6 根 18 的直接代替

D

)。

B． 用 8 根 14 的直接代替

C． 用 6 根 14 的直接代替，并办理设计变更文件

D． 用 8 根 14 的代替，并办理设计变更文件

146．单根无粘结预应力筋在构件端面上的水平和竖向排列最小间距不宜小于（C）mm。

A．40 B．50 C．60 D．80

147．粘结预应力筋的最大间距可取板厚度的 6 倍，且不宜大于（ C ）m。

A．0.8 B．0.9 C．1.0 D．1.2

148．后张法无粘结，实际建立的预应力值与设计规定值偏差的百分率不得超过（ B）。

A．±3% B．±5% C．±8% D．±10%

149．螺纹钢筋的直径是指它的（ C）。

A．内缘直径 B．外缘直径 C．当量直径

150．钢筋调直机调直短于（ C ）m 或直径大于（ C ）mm 的钢筋，应低速加工。

A．1.5，9 B．2，10 C．2，9 D．1.5，10mm

D．当量直径和内缘直径的平均值

151．设备基础钢筋绑扎，钢筋网片缺扣．松扣的数量不超过绑扎扣数的（ A ），且不

应集中。

A．10%

152．钢筋加工的允许偏差，对于箍筋的內净尺寸为（ B）。

A．±3 B．±5 C．±8 D．±10

153．用砂浆垫块保证主筋保护层的厚度，垫块应绑在主筋 （ A）。

A．外侧 B．内侧 C．之间 D．箍筋之间

154．对焊接头合格的要求有（ C）。

B．15%

C．20%

D．25%

A．接头处弯折不大于 4 度，钢筋轴线位移不大于 0.5d 且不大于 3mm

B．接头处弯折不大于 4 度，钢筋轴线位移不大于 0.1d 且不大于 3mm

C．接头处弯折不大于 4 度，钢筋轴线位移不大于 0.1d 且不大于 2mm

D．接头处弯折不大于 4 度即可

155．根据建筑工程中钢筋工程的检验评定标准，进口钢筋在使用前需先经（ D ），符

合有关规定方可用于工程。

A．冷拔性能检验

B．冷弯试验

C．化学成分检验和清洗

D．化学成分检验和焊接试验

156．在钢筋弯曲工作台面的搭设中，工作台面应与弯曲机的（ C ）在同一平面上，并

应在台面上铺设薄钢板。

A．转盘轴线

157．搬运钢筋、钢管及其他金属物料、机件时，应远离电气线路（ D ）碰触电线。

A．可以 B．一般不能 C．允许 D．严禁

158． 在高空进行钢筋绑扎安装时要佩戴安全带，（ B）。

B．芯轴

C．弯曲转盘

D．成型轴和滚轴

A．拆掉悬臂构件

B．将钢筋分散堆放

D．将钢筋就近集中堆放

C．将钢筋按等级集中堆放

159．钢筋切断机接送料的工作台面应（ C ）。

A．在切刀下部以下

B．在切刀下部以上

D．没有具体规定

C．和切刀下部保持水平

160．钢筋切断机剪切钢筋时，钢筋必须放在（ B ），并使钢筋靠紧挡料块，以保证钢

筋正常切断和延长刀具寿命。

A．刀柄两端

B．刀具中、下部

C．刀具上、中部

D．刀具上部

161．弯曲长钢筋时，应有专人扶住，并站在钢筋弯曲方向的（ B）。

A．内侧 B．外侧 C．两侧都行 D．没有规定

162．使用钢筋弯曲机，按加工钢筋的直径和弯曲机的要求装好芯轴、成型轴、挡铁轴

或可变挡架，芯轴直径应为钢筋直径的 （ C ）倍。

A．4.9

B．2

C．2.5

D．3

163．工程总承包企业按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责，工

程总承包企业可以依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业，

分包企业按照分包合同的约定对（ D ）负责。

A.监理方

B.业主

C.投资方

D.总承包企业

164．安全生产管理，必须坚持（ A ）第一，预防为主，综合治理的方针。

A．安全

B．生产

C．效益

D．质量

165．安全是（ D）。

A．没有危险的状态

B．没有事故的状态

C．舒适的状态

D．生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

166．（ D ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A．安全检查制度

B．安全技术交底制度

C．安全教育制度

D．安全生产责任制度

167．三级安全教育的“三级”是指（ D）。

A．企业法定代表人、项目负责人、班组长

C．总包单位、分包单位、工程项目

B．公司、项目、班组

D．分包单位、工程项目、班组

168．施工单位在采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应当对 （ C ）进行相应

的安全教育培训。

A．施工班组长

B．项目施工员

C．作业人员

D．项目负责人

169． 事故的直接原因是指机械、物质或环境的不安全状态和（ B）。

A．安全操作规程没有或不健全

C．劳动组织不合理

B．人的不安全行为

D．对现场工作缺乏指导或指导错误

170．钢筋弯曲机弯曲钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C ）的一侧

站人。

A．防护装置

B．漏电保护器

C．固定销

D．活动销

171．冷拉钢筋运行方向的端头应（ B ），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A．固定 B．夹牢 C．设防护装置 D．远离作业人员

172．钢筋安装完毕后，它的上面 （ C）。

A．可以放脚手架

B．铺上木板才可以走人

D．铺上木板可作行车道

C．不准上人和堆放重物

173．在加工过程中若发生（ B ），则应对该批钢筋进行化学成分检验。

A．塑断 B．脆断 C．弹变 D．塑变

174．审核牛腿柱图纸时，通过总结各部位的标高，计算出牛腿柱的（ A ），再核对牛

腿柱单件图的设计尺寸，核对无误后方可安排加工绑扎。

A．实际长度及牛腿所在位置

C．牛腿柱的截面面积

B．截面尺寸及牛腿的形状、尺寸

D．钢筋总量和钢筋品种

175．薄腹梁应在下部 1／2 梁高的腹板内沿两侧配置直径（ D ）mm 的纵向构造钢筋。

A．6～10 B．8～12 C．6～12 D．8～14

176．使用钢筋弯曲机时，应注意钢筋直径与弯曲机的变速齿轮相适应，对钢筋直径小

于 18mm 时可安装（ A ）。

A．快速齿轮

B．中速齿轮

C．慢速齿轮

D．都可以

177．有一楼面板块注写为：LB5 h=110 B:XФl2@120;YФ10@110，表示（ A）。

A. 5 号楼面板，板厚 110 mm，板下部配置的贯通纵筋，X 向为Ф12@120，Y 向为

10@110，板上部未配置贯通纵筋。

B. 5 号楼面板，板厚 110 mm，板下部配置的贯通纵筋，X 向为Ф12@120，Y 向为

10@110，板上部配置贯通纵筋。

C. 5 号楼面板，板厚 110 mm，板下部配置的贯通纵筋，X 向为Ф12@120，Y 向为

10@110，无法判断板上部是否配置贯通纵筋。

D. 5 号楼面板，板厚 110 mm，板上部配置的贯通纵筋，X 向为Ф12@120，Y 向为

10@110，板下部未配置贯通纵筋。

178．图纸上出现 LΦ10 @100 ／200 ，表示（ C）。

A. 表示箍筋采用 HPB300 级钢筋，直径 10 mm，加密区间距 100 mm，非加密区间距

200mm。

B. 表示是螺旋箍筋，HPB300 级钢筋，直径 10 mm，箍筋间距 100 mm 和 200mm 交

替出现。

C. 表示采用螺旋箍筋，HPB300 级钢筋，直径 10 mm，加密区间距 100 mm，非加密

区间 200mm。

D. 表示采用螺旋箍筋，HPB300 级钢筋，直径 10 mm，加密区配间距 100 mm 的箍筋

10 根，非加密区间 200mm。

179．钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为（ C ）倍搭接长度。

A．1.0

180．操作钢筋切断机剪切钢筋时，对 ϕ25 以上的钢筋一次可切断（ D ）根。

A．6 B．4 C．2 D．1

B．1.2

C．1.3

D．1.5

181．使用钢筋弯曲机时，应注意机械的变速齿轮与钢筋直径相匹配，当钢筋直径大于

25m 时可使用 （ C ）。

A．快速齿轮

182．钢筋镦粗留量一般为钢筋直径的（ C ）倍。

A．5 B．3 C． 1.5 ～2 D．1

B．中速齿轮

C．慢速齿轮

D．都可以

183．量度差值是指（ B）。

A． 外包尺寸与内包尺寸间差值

C． 内包尺寸与轴线间差值

B． 外包尺寸与轴线长度差值

D． 外包尺寸与设计长度间差值

184．社会主义职业道德的核心是（ C）。

A.集体主义 B.爱国主义 C.为人民服务

D.遵守法纪

185．以下关于“节俭”的说法，你认为正确的是（ D）。

A ．节俭是美德，但不利于拉动经济增长

B．节俭是物质匮乏时代的需要，不适应现代社会

C． 生产的发展主要靠节俭来实现

D ．节俭不仅具有道德价值，也具有经济价值

186．从我国历史和现实国情出发，社会主义道德建设要坚持以（ B ）为原则．

A．爱国主义

B．集体主义

C．诚实守信

D．社会主义

187．工匠精神是指工匠对自己的产品（ A ）的精神理念。

A．精雕细琢、精益求精

C．提高效率、多出产品

B．扩大规模、薄利多销

D．国际标准、接轨世界

188．与法律相比，（ B）。

A．道德没有一定之规，每个人都有自己的道德标准和要求

B．道德发生作用的方式不同于法律，有些道德规范同时也是法律规范

C．道德规范纯粹是人为研究、人为制造且自我约束的产物

D．道德规范缺乏严谨性和严肃性

189．关于道德和法律，正确的观点是（ C ）。

A．道德规范比法律规范缺乏严肃性和严谨性

B．道德的作用没有法律大，但二者在范围上有重合之处

C．道德和法律发生作用的方式、手段不同

D．道德规范是感性的，法律规范是理性的

190．强化职业责任是（ D ）职业道德规范的具体要求。

A． 团结协作

B． 诚实守信

C． 勤劳节俭

D． 爱岗敬业

二．多项选择题（选择正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。多

选．错选或少选均不得分）

1．钢筋工施工操作前应熟悉施工图纸，除准备好配料单外，还应核对成型钢筋（ A B C）

是否与料牌相符。

A. 钢筋规格

2．预应力筋下料应采用（ A B ）切断。

A. 砂轮锯 B. 切断机 C. 电弧

3．钢筋连接方式可分为（ A B C）。

A. 绑扎搭接 B. 焊接连接

B. 直径、形状

C. 尺寸、数量

D. 厂家、质量

D. 乙炔—氧气

D. 锚固连接

C. 机械连接

4．预应力后张法施工中的孔道留设的方法有（ A D E）。

A. 钢管抽芯法

5．钢材的工艺性能主要有（ B D）。

A. 抗拉性能 B. 冷弯性能

B. 钻孔法

C. 水冲法 D. 胶管抽芯法

E. 预埋波纹管法

E. 硬度

C. 冲击韧性 D. 焊接性能

6．预应力钢筋混凝土工程先张法张拉机具有（ A B C D E）。

A. 穿心式千斤顶

B. 卷扬机

C. 锥锚式千斤顶

D. 电动螺杆张拉机

E. 拉杆式千斤顶

7．事故调查处理的“四不放过”原则是（ A B C E）。

A. 事故原因未查清不放过

C. 防范措施未落实不放过

E. 事故责任者未受到处理不放过

B. 职工群众未受到教育不放过

D. 事故应急预案未制定不放过

8．《混凝土结构设计规范》（GB50010﹣2010）规定，梁、柱纵向受力普通钢筋应采用（ C

D ）级钢筋。

A．HRB335

B． HPB300

C．HRB400

D．HRB500

9．低合金结构钢的优点是（ A B C D）。

A.易于加工及施工 B. 强度较高 C. 具有良好的综合性能 D. 较好的耐腐蚀性

E. 冶炼方便，成本较低

10．结构钢焊条主要用于焊接（ A D）。

A. 碳素钢

B. 铝合金

C. 塑钢

D. 普通低合金钢

E. 铸钢

11．钢筋的焊接连接主要有（ A B C D ）等形式。

A．闪光对焊 B．气压焊 C．电渣压力焊

12．力的三要素是（ B C D）。

A．作用面 B．作用点

13．建筑变形缝按其使用性质分为（ B C D ）几类

A．施工缝 B．伸缩缝 C．防震缝 D．沉降缝

14．构造柱一般设在（ A B C ）等处

D．电弧焊

E．剖口焊

C．大小

D．方向

E．方位

E．分隔缝

A．建筑物的四角

B．外墙交接处

E．某些较厚墙体的内部

C．楼梯间和电梯间的四角

D．某些较长墙体的中部

15．关于梁的箍筋下列说法正确的是（ A B C D）。

A．箍筋间距不应大于 15d

B．箍筋数量应根据斜截面受剪承载力计算确定

D．宜采用箍筋作为承受剪力的钢筋

C．箍筋的最小直径与梁高 h 有关

E．支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁，支座内可不设置箍筋

16．单位工程施工组织设计中，施工方案的选择内容包括（ A B C E）。

A．确定施工程序 B．确定施工顺序 C．合理选择施工方法

D．有关定额及规范、规程等 E．流水施工的组织

17．建筑工地“三宝”是指（ A C D）。

A．安全带 B．安全锁 C．安全网

18．圈梁的作用有（ A B C ）等。

A．提高墙体承载能力 B．增强建筑整体性 C．提高建筑物抵抗不均匀沉降的能力

D．降低建筑造价 E．加强美观效果

19．梁的平面注写包括集中标注和原位标注，集中标注的必注值是（ A B C E）。

D．安全帽

E．安全绳

A．梁编号．截面尺寸

D．梁顶面标高高差

B．梁上部通长筋

C．梁的箍筋

E．梁侧面纵向钢筋

20．下列关于板中分布钢筋的叙述正确的是（ A C E）。

A．分布钢筋是起固定受力筋位置的作用

C．分布钢筋的间距不宜大于 250mm

D．分布钢筋的间距不宜大于 300mm

E．分布钢筋钢筋的直径不宜小于 6 mm

B．分布钢筋不受力

21．柱箍筋加密范围包括（ A B C D E）。

A．节点范围

B．底层刚性地面上下 500mm C．绑扎搭接范围

D．基础顶面嵌固部位向上 Hn / 3

E．Max﹛500，柱长边尺寸，Hn / 6 ﹜

22．受拉钢筋的基本锚固长度 La 与下列（ A B C D ）因素有关 。

A．钢筋的粗细

B．钢筋的级别

C．钢筋的外形

D．混凝土的强度等级

E．钢筋接头面积百分率

23．作业人员有权对施工现场存在的安全问题提出批评．检举和控告，有权拒绝（B D）。

A．遵守劳动纪律的要求 B．违章指挥 C．危险作业 D．强令冒险作业 E．高处作业

E．单位宽度分布钢筋用量，不宜小于单位宽度上受力钢筋用量的 15%

24．冬季施工安全教育主要包括（ A B C E）。

A．防冻、防滑知识

D．防暴风雨知识

B．安全用电知识

E．防中毒知识

C．防火安全知识

25．下列哪些属于《建筑施工安全检查标准》中“四口”防护（ A C D E）。

A．通道口 B．管道口 C 预留洞口 D．楼梯口 E．电梯井口

26．安全检查的形式主要包括（ A B C D）。

A．经常性安全检查

C．定期安全检查

B．专项（业）安全检查

D．季节性、节假日安全检查

27．施工总平面图编制的依据有（ A B C D E ）。

A．工程所在地的原始资料

C．原有和拟建建筑的位置及尺寸

E．全部建造设施施工方案

B．施工方案、施工进度、资源需要计划

D．建设单位可提供的房屋和其他设施

28．使用钢筋弯曲机前，应做好哪些准备工作（ A B C D）。

A．检查弯曲机芯轴、挡块、转盘有无损坏、裂纹

C．检查工作台面与机械台面是否保持水平

29．技术交底的内容包括（ A B C D）。

B．检查防护罩是否牢固可靠

D．需润滑部位加注润滑油

A．图样交底

B．施工组织设计交底

D．分项工程技术交底

C．设计变更和洽商交底

30．柱下板带与跨中板带的集中标注的内容有（ A B C）。

A．编号

B．底部与顶部贯通纵筋

D．底部附加非贯通纵筋

C．截面尺寸

31．进场时和使用前全数检查下列项目（ B C D）。

A．抗拉强度

B．钢筋是否平直

D．表面是否有裂纹、油污、老锈

C．钢筋是否损伤

32．纵向钢筋机械锚固形式有（ A B C D）。

A．末端一侧贴焊锚筋

C．末端两侧贴焊锚筋

B．末端与钢板穿孔塞焊

D．末端带螺栓锚头

33．钢筋的代换应确保构件代换前后 （ A B C）。

A．既满足受力要求又满足构造要求

B．既保证正截面强度也保证斜截面强度

C．钢筋代换需征得设计单位同意

D．同时满足 ABC 前提下，可不必考虑代换钢筋直径差值过大

34．对于电渣压力焊的接头检查，符合质量要求的是（ A C D）。

A．300 个同级别作为一批

C．钢筋表面无明显烧伤

B．钢筋轴线位移小于 3mm

D．接头弯折处不大于 4 度

35．爱岗敬业的具体要求是（ A B C）。

A．树立职业理想 B．强化职业责任 C．提高职业技能 D．抓住择业机遇

三．判断题（将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”）。

（∨）1．伸入梁支座范围内的纵向受力钢筋，当梁宽为 150mm 及以上时，不应少于 2

根。

（∨）2．预应力钢筋应先对焊后冷拉。

（×）3．在建筑施工图上通常标注的是绝对标高。

（∨）4．结构施工图是施工的依据，图纸审核是必不可少的程序。

（∨）5．钢筋用料计划等于钢筋净用量加上加工损耗率。

（∨）6．代换钢筋应经设计单位同意，并办理技术核定手续后方可进行。

（×）7．钢丝、钢丝线、热处理钢筋及冷拉 IV 级钢筋，宜用电弧切割。

（∨）8．弯曲调整值是一个在钢筋下料时应扣除的数值。

（∨）9．进入施工现场，必须戴好安全帽，禁止穿硬底鞋和拖鞋。

（∨）10．在没有防护设施的高空施工，必须系安全带。

（∨）11．冷拉钢筋的控制方法分控制应力和控制冷拉率两种。

（∨）12．过梁的作用是承受门、窗洞上部的墙体重量。

（∨ ）13．钢筋保护层的作用是防止钢筋生锈，保证钢筋与混凝土之间有足够的粘结力。

（∨）14．钢筋在加工及使用前必须核对有关试验报告，如不符合要求应停止使用

（×）15．机械性能，是指钢材在外力作用下所表现出的各种性能。其主要指标为：抗

剪性能、塑性变形、冷弯性能。

（∨）16．先张法施工放张预应力筋时，混凝土强度必须符合设计要求。

（∨）17．对于先张法施工配筋较多的预应力构件，所有钢筋应同时放张。

（×）18．由于无粘结预应力筋一般为曲线配筋，故应一端张拉，一端固定。

（×）19．质量事故发生后，质量事故发生单位应迅速按类别和等级向相应的主管部门

上报，并于 48 小时内写出书面报告。

（∨）20．依据《施工合同示范文本》，对于工程变更中合同中没有适用和类似变更工程

的价款，由承包人提出变更价格，经发包人确认后执行。

（∨）21．触犯了法律就一定违反了职业道德规范。

（×）22．闪光对焊的力学性能试验只需做拉伸试验而不必做冷弯试验。

（×）23．电弧焊、电渣压力焊接头均只需做拉伸试验而不必做冷弯试验。

（×）24．相同种类和级别的钢筋代换应按等面积原则进行代换。

（×）25．钢筋的冷弯性能可反映钢材的强度和塑性。

（×）26．钢筋的含碳量增加则其强度和塑性都会提高。

（×）27．多根连接的钢筋应先冷拉后焊接，不得先焊接后冷拉。

（∨）28．钢筋闪光对焊前，应清除钢筋与电极表面的锈皮和污泥，使电极接触良好，

以避免出现“打火”现象。

（∨）29．钢筋基本锚固长度，取决于钢筋强度及混凝土抗拉强度，并与钢筋外形有关。

（×）30．当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动时，其锚固长度应乘以修正系数 1.25。

（∨）31．直接承受动力荷载的结构构件中，其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头。

（×）32．钢筋机械连接与焊接接头连接区段的长度为 35d（d 为纵向受力钢筋较小直

径），且不小于 500mm。

（∨）33．轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头。

（∨）34．受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的 5 倍，且不应大于

100mm。

（×）35．在梁．柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内不必设置箍筋。

（∨）36．平板式筏基柱下板带中，顶部钢筋应按计算配筋全部贯通。

（×）37．平板式筏基的板厚应满足受冲切承载力的要求，板厚不宜小于 300mm。

（×）38．梁板式筏基的板厚不应小于 400mm，且板厚与板格的最小跨度之比不宜小于

1：20。

（∨）39．当梁底部或顶部贯通纵筋多于一排时，用斜线“／”将各排纵筋自上而下分

开。

（∨）40．板底部与顶部贯通纵筋集中标注的位置为各板区的第一跨。

（∨）41．箱形基础底板钢筋的间距不应小于 150mm，一般宜取 200～300mm。

（∨）42．墙体内应设置双层双向钢筋，竖向和水平钢筋的直径不应小于 10mm，间距

不应大于 200mm。。

（∨）43．屋面板与屋架上弦预埋件的焊接点不得少于三条，天沟板则必须焊接四条。

（∨）44．施工方法和施工机械选择是施工方案中的关键问题。

（∨）45．技术交底只有当签字齐全后方可生效。技术交底应发至施工班组。

（∨）46．技术交底是指在工程开工前，由上级技术负责人就施工中的有关技术问题向

执行者进行交待的工作，是施工企业技术管理的一项重要环节与制度。

（∨）47．钢筋的加工一般在钢筋车间或工地的钢筋加工棚进行。

（×）48．弯起钢筋弯终点外应留有锚固长度，在受拉区不应小于 15d，在受压区不应

小于 10d。

（∨）49．钢筋的除锈方法有手工除锈．电动机械除锈以及喷砂除锈．酸洗除锈等

（∨）50．钢筋调直机械一般具有除锈．调直和切断三项功能，并能一次操作完成。

（∨）51．直径 10mm 以下的 HPB300 级盘圆钢筋，可采用卷扬机拉直。

（×）52．独立柱基础短边钢筋应放在长边钢筋的下面。

（×）53．柱中的竖向钢筋搭接时，角部钢筋的弯钩应与模板成 900。

（∨）54．柱中的竖向钢筋搭接时，中间钢筋的弯钩应与模板成 900。

（∨）55．板和墙的钢筋网，除外围两行钢筋的相交点应全部扎牢外，中间部分交叉点

可相隔交错扎牢。

（∨）56．双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。

（∨）57．基础底板采用双层钢筋网时，在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑

脚，以保证钢筋位置准确。

（∨）58．柱钢筋的绑扎，应在模板安装前进行。

（×）59．电渣压力焊适用于供电条件差、电压不稳、雨季或防火要求高的场所。

（×）60．隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位自行验收，并形成验收记录。

（×）61．吊环应采用 HPB300 级或 Q235 钢筋制作，可以采用冷加工钢筋。

（∨）62．相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。

（×）63．HPB300 级钢筋末端应做 1800 弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5

倍，弯钩的弯后平直段不应小于钢筋直径的 5 倍。

（∨）64．绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。

（×）65．夜间工作照明设施，应设在张拉危险区外，若必须装设在场地上空时，其高

度应超过 3.5m，灯泡应加防护罩，导线不得用裸线。

（∨）66．弯曲机运转中严禁更换芯轴、成型轴和变换角度及调速，严禁在运转时加油

或清扫。

（∨）67．操作时要熟悉倒顺开关控制工作盘旋转的方向，钢筋放置要和挡架、工作盘

旋转方向相配合，不得放反。

（∨）68．机械运行中停电时，应立即切断电源。

（∨）69． 钢筋骨架安装，下方严禁站人，必须待骨架降落至楼．地面 1m 以内方准靠

近，就位支撑好，方可摘钩。

（∨）70．电路故障必须由专业电工排除，严禁非电工接、拆、修电气设备。

（∨）74．安全带应高挂低用，防止摆动和碰撞；安全带上的各种部件不得随意拆掉。

（∨）75．建筑工地的“五大伤害”是：高处坠落、物体打击、触电伤亡、机械伤害、

坍塌。

都发给

（∨）71．钢筋机械连接接头质量稳定可靠，不受钢筋化学成分的影响，人为因素的影

响小，操作简便，施工速度快，且不受气候条件影响无污染、无火灾隐患，施工安全

（×）72．专职安全生产管理人员对违章指挥、违章作业的，应立即报告，但无权制止。

（∨）73．不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

管道工试题库（含答案）

一、选择题（答案写在每题括号内）

1.乙炔瓶瓶体外表涂成（D），并用红漆标明“乙炔”字样。

A、黑色 B、蓝色 C、黄色 D、白色

2.图形的比例为 1:100是指图形比实物（D）倍。

A、放大 10 B、放大 100 C、缩小 10 D、缩小 100

3.无缝钢管 D108×6表示管子的（A）为 108mm。

A、外径 B、中径 C、内径 D、壁厚

4.铝管及其管件不能抵抗（D）。

A、浓硝酸 B、醋酸 C、热水 D、碱液

5.阀门 H44T-10是一种（C）。

A、闸阀 B、球阀 C、止回阀 D、减压阀

6.在（B）米以上的高处或悬空作业要有安全措施。

A、1 B、2 C、3 D、4

8.（C）一般用于伸缩量大、管径较大的管道上。

A、滑动支架 B、导向支架 C、滚动支架 D、吊架

9.用（D）的承插接口为柔性接口。

A、麻-石棉水泥 B、麻-水泥 C、麻-铅 D、橡胶圈

10.钢铁表面打底常选用（A）。

A、红丹防锈漆 B、生漆 C、油性调和漆 D、耐碱漆

11.普通水煤气钢管适用于工作压力不超过（A）MPa的管道。

A、0.6 B、1.0 C、1.6 D、 2

12.室外架空管道距人行通道路面的高度一般不能小于（A）。

A、2.2m B、2.5m C、3m D、 5m

13.下面四种材料管道，需要涂漆的是（C）管道。

A、塑料 B、铝合金 C、高碳钢 D、不锈钢。

14.蒸汽吹扫压力应尽量维持在管道设计压力的（C）左右。

A、25% B、50% C、75% D、80%。

15.流体与管道内表面间，因存在相对运动而产生摩擦阻力所导致的能耗是（D）。

A、局部水头损失 B、总水头损失

C、水头损失

D、沿程水头损失。

16.管道支吊架常用（B）型钢或圆钢进行制作。

A、Q195 B、Q235 C、Q255 D、Q275。

17.管道工程涂漆大多采用（B）。

A、浇漆 B、刷漆 C、浸漆 D、烤漆

18.球墨铸铁的代号是（C）。

A、HT B、KT C、QT D、RT

19.我国使用的安全色中，表示禁止、停止含义的是（A）。

A、红色 B、黄色 C、绿色 D、白色

20.管道内介质流速不变，若流通直径增大一倍，则流量会增加（D）。

7.气割一般常用于切断 DN大于（B）mm的普通钢管。

A、50 B、100 C、500 D、1000

A、1倍； B、2倍； C、3倍 D、4倍

21、焊条使用前应按规定烘干，重复烘干次数不得超过（B）。

A、2次 B、3次 C、4次 D、5次

22.充水前将系统阀门全部打开，同时打开各（A）的放气阀，关闭最低点的排液

阀。

A、高点 B、低点 C、中部 D、所有

23.普通气割方法可以进行切割的材料是（A）。

A、低碳钢 B、高碳钢 C、铸铁 D、不锈钢

24.（C）密封面的法兰严密性最好。

A、平面 B、凸凹面 C、榫槽面 D、无法确定

25.管道工程图大部分是利用（C）绘制出来的。

A、中心投影法 B、斜投影法 C、正投影法 D、平行投影法

26.在三视图中既能标注物体长又能标注物体宽的是（B）。

A、主视图 B、俯视图 C、左视图 D、右视图

27.某钢管的尺寸规格为 D57×3，其流通直径为（C）。

A、φ57 B、φ54 C、φ51 D、φ50

28.读图应首先从（D）开始。

30.在三通的制作中，主管上的开孔应按支管的（A）划线切割。

A、内径 B、外径 C、平均直径 D、公称直径

31.液压弯管机一般只用于弯曲管径不超过（B）的管子。

A、DN25 B、DN50 C、DN75 D、DN100

32.不同位置焊件的基本焊接方法最困难的是（D）。

A、平焊； B、立焊； C、横焊； D、仰焊；

33.水平管道上只允许管道沿管子轴向位移时，应设（A）

A、导向支架； B、滑动支架； C、滚动支架； D、固定支架；

34.遇到（B）级以上大风及大雨、大雪、大雾等恶劣天气，应停止吊装作业。

A、5； B、6； C、7； D、8

35.管路中管子、管件、阀件、仪表元件等的有效长度称为（B）。安装长度的总

和等于建筑长度。

A、建筑长度； B、安装长度； C、计算长度； D、预制长度

36.管道（A）工作中常用的工具有水平尺、弯尺、钢卷尺、线锤、划规以及制图

仪器等。

A、预制； B、测量； C、安装； D、试运行

37.压缩空气管道的管材一般采用焊接钢管或（B）。

A、合金钢管 B、无缝钢管 C、有色金属管 D、不锈钢管

38.输送低压流体的钢管（普通管）能承受(B）的压力。

A、1 MPa B、 2 MPa C、 3 MPa D、 4 MPa

39.焊接变形的原因是（C）。

A、外力 B、内力 C、焊接应力 D、材料变热

40.手工套螺纹时，对于 DN50以上的的管子要分成(C)套成。

A、1次 B、2次 C、3次 D、5次

A、分析视图 B、分析尺寸 C、技术要求 D、标题栏

29.夜间施工使用照明灯的电压不能超过（C）。

A、220V B、110V C、36V D、12V

41.钢管热弯操作中，管子的加热次数一般不应超过(C)。

A、4次 B、3次 C、2次 D、1次

42.管子及附件在介质最高温度时的允许压力称为(D)

A、名义压力； B、公称压力； C、试验压力； D、工作压力

43.工作温度低于(D)的管道，其螺纹接头密封材料宜选用聚四氟乙烯带。

A、50℃；

B、100℃；

C、150℃；

D、200℃

44.蒸汽管、热水管以及有些化工管道的常用保温方法是（D）。

A、蒸汽伴管 B、蒸汽夹套 C、电热带 D、覆盖保温层。

45.起吊管道前，必须明确所吊管道的实际(A)，如不明确，必须经过核算。

A、重量 B、形状 C、长度 D、用途

46.千斤顶施力点应选择在有足够(C)的部位，防止顶起后造成施力点变形或破

坏。

A、刚度 B、硬度 C、强度 D、韧性

47.阀门经内部检查后，按标准规定的试验压力或按(A)倍的公称压力进行强度试

验。

A、5 B、4 C、3 D、2

48.管道内壁的(D)工作必须保证不损坏金属的表面，而能清除氧化物。

A、脱脂 B、吹扫 C、试压 D、酸洗

A、双眼

B、单眼

C、正眼

D、斜眼

50.焊制虾米腰弯头，可以用于公称压力(A)MPa 以下，介质温度低于 300℃的管

线。

A、5

B、4

C、3

D、2

51.长距离厂区输气管道应设置(A)，避免由于温度变化影响管道运行。

A、补偿器 B、集排水装置 C、排空阀 D、接地装置

52.车间乙炔管道入口应设置(B)，避免爆炸时压力增大对厂区管道的影响。

A、截止阀 B、安全水封 C、报警装置 D、安全阀

53.孔板流量计安装时，孔板的(C)或喷嘴的曲面侧应迎着被测介质的流向。

A、钝边 B、直角边 C、锐边 D、等边

54.安全阀调试时无设计规定，其开启压力应为工作压力的(B)。

A、0～05倍 B、05～15倍 C、0～1倍 D、15～25倍

55.开启蒸汽阀门前，应先(A)，并排除凝结水，然后慢慢的开启阀门，以免发生

汽水冲击。

A、预热 B、试启开 C、检查 D、排水

56.室外排水管道所采用的管材有水泥管、混凝土管、铸铁管等，材质不同，试

验方法(A)。

A、相同 B、不同 C、基本相同 D、大致相同

57.热力管道试验，当升压到要求的强度试验压力时，观察(C)min，压力无下降、

管子无变形为合格。

A、8 B、9 C、10 D、11

58.泵的进出口管道、管件和阀门的重量不宜承受在(D)上，防止泵在重力或其他

作用力影响下而破裂。

A、管道 B、管件 C、阀门 D、泵

49.管路中法兰的安装位置一般情况下是平眼，个别情况下也有立眼，这两种情

况也称为(C)。

59.放样基准选择有三种类型，（A）是其中之一。

A、以两条中心线为基准； B、一个面； C、不用基准 D、两个面

60.厚度小于（C）mm的钢板，加热后可以采取浇水急冷。

A、4； B、6； C、8； D、10。

61.玻璃钢管道在安装时，可用(D)的方法来调整位置。

A、移动支架 B、敲打支架 Ｃ、钢锤敲击玻璃管 D、橡胶锤轻敲

62.衬里管道的连接方法一般采用(A)连接。

A、螺纹 B、法兰 C、承插 D、焊接

63.检验弯管的波纹(C)是弯管的重要质量特性，这对于内部即送气体、液体的管

道尤其重要。检验时，主要采用样板加钢直尺配合的检验方法。

A、宽度； B、长度； C、深度； D、厚度。

64.气焊火焰可分为三种，其中氧气与乙炔混合比为(A)的为中性焰。

A、1-2； B、＞2； C、＜1； D、1。

65.通行地沟应有（B）低压照明；通行和半通行地沟通风应良好，地沟内温度不

超过。

A、50V，38℃

B、36V，40℃

C、38V，40℃ D、120V，40℃

66.水泵体顶部设有排气孔，供(A)使用。

A、焊接 B、丝接 C、法兰连接 D、胶水连接

68.闭式开水供应系统的开水计算温度可按(D)°C 计算。

A、100 B、95 C、110 D、105

69.乙炔与空气或氧气混合时，当达到一定（A）遇明火产生氧化爆炸。

Ｃ、温度时

A、容积比

B、压力时

D、流量时

70.高压钢管或合金钢管宜用机械法切割。采用氧-乙炔焰切割时，必须将切割表

面热影响区除去，其厚度不小于（C）mm。

A、1 B、2 C、5 D、8

71.焊接变形的规律是：焊缝冷却过程中，焊缝区域的金属产生收缩，使焊件产

生内应力。当焊件本身的(D)不能克服由此产生的收缩作用时，便造成焊件的变

形。

A、塑性 B、硬度 C、刚性 D、硬度

72.消防给水管管道内的水流速度不宜大于(A)m/S。

A、5

B、3

C、2

D、1

73.管道和热交换器连接时，一律采用(C)连接。

A、焊接 B、丝接 C、法兰连接 D、胶水连接

74.镀锌钢管在切割时，宜采用（C）。

A、气割 B、等离子切割 C、锯割 D、碳弧气割。

75.调式好的安全阀在搬运和安装过程中应（B）。

A、平放 B、直立 C、随便 D、倒立

76.乙炔管道禁止使用（B）衬垫。

A、钢； B、紫铜； C、橡胶； D、石棉。

77.一般规定：热煨弯管的弯曲半径应不小于管子外径的（B）倍。

A、6； B、5； C、4； D、3

A、灌水 B、排水 C、测量压力 D、测量流量

67.管道和热交换器连接时，一律采用(C)连接。

78.其它条件不变时，管子内径增大 1倍，流量可达到原来的（C）。

A、2倍； B、3倍； C、4倍； D、5倍

79.疏水器的作用是（B）。

A、疏水通汽； B、疏水阻汽； C、阻水疏汽 D、租水阻汽。

80.在几台锅炉共用的定期排污总管上，应安装（A）个阀门，以保证安全。

A、0； B、1； C、2； D、3

81.（C）加热弯曲时，不得装砂进行。

A、低压管 B、高压管 C、铅管 D、铜管。

82.管螺纹的牙型角为（C）。

A、45° B、50° C、55° D、60°。

83.流体与管道内表面间，因存在相对运动而产生摩擦阻力所导致的能耗是（D）。

A、局部水头损失 B、总水头损失 C、水头损失 D、沿程水头损失。

84.温度计的感温元件中心应处在被测介质管道的部位是（C）。

A、管道直径的 1/3处 B、管道直径的 2/3处

C、管道中心线处

D、不受限制。

A、平面图 B、剖面图 C、轴测图 D、图例

87.波形补偿器的波数一般不宜超过（D），过多时易使补偿器受热变形后不沿中

心线方向移动。

A、7个 B、6个 C、5个 D、4个

88.耐压试验合格的条件是：（C）。

A、无渗漏、能保压。

B、无渗漏、无明显变形、能保压。

C、无渗漏、无明显变形、无异常声音。 D、无渗漏、无异常声音、能保压。

89.氧炔焰切割中，发生回火现象，应采取的措施是（C）。

A、先关闭乙炔阀门，再关闭氧气阀门。B、先开大氧气阀门、再关闭乙炔阀门。

C、先关闭氧气阀门，再关闭乙炔阀门。D、先开大乙炔阀门、再关闭氧气阀门。

90.焊件开坡口的主要目的是（A）。

A、使焊件焊透 B、了操作方便 C、使焊缝边缘熔合良好 D、便于焊接

91.在化工管道中，工作压力为 5Mp的工艺管道属于：（B）。

A、低压管道 B、中压管道 C、高压管道 D、超高压管道

92.中、低压钢管冷弯时最小弯曲半径为：（C）。

A、6D B、5D C、0D D、2D

93.阀门阀体材质代号中，P代表阀体材质为：（A）。

A、304 B、316 C、碳钢 D、铜

94.预制管道时，首先要有（A）。

A、管段图 B、流程图 C、工艺图 D、节点图

95.为使架空管道正常输送煤气，不至于因应力遭到破坏，必须考虑设置好（C）

装置。

A、维护 B、减压 C、补偿 D、承载

96.气压强度试验时，压力为设计压力的（A）倍。

A、15 B、25 C、10 D、5

85.阀门型号：J41J—16中，第二个 J表示该阀门衬里材料是（A）。

A、衬胶 B、衬铅 C、陶瓷 D、衬铜。

86.管道流程图通常都标注有管径和管路代号，通过（D）可以知道管路代号的含

义。

97.压力试验的目的是考验结构（包括焊缝）的(B)。

A、缺陷 B、强度 C、有无泄漏 D、其他

98.弯管的加热长度一般为弯曲长度的（B）倍。

A、0

99.手工加热弯管的操作顺序是（D）。

A、划线-灌沙-弯曲 B灌沙-划线-弯曲

B、2

C、5

D、6

C、划线-灌沙-加热-弯曲 D、灌沙-划线-加热-弯曲

100.焊接变形的规律是：焊缝冷却过程中，焊缝区域的金属产生收缩，使焊件产

生内应力。当焊件本身的（D）不能克服由此产生的收缩作用时，便造成焊件的

变形。

A、塑性 B、硬度 C、刚性 D、硬度

101.磁粉检测方法仅限用于铁磁性材料，如（A）的表面和近表面缺陷。

A、钢，铁极其合金 B、有色金属 C、奥氏体钢 D、非金属材料

102.产品的质量分等，是根据产品的（D）来进行的。

A、制造质量和试验结果

B、试验结果和用户使用结果

105.在作煤油渗漏试验时，涂白粉浆和煤油后须经保持（C）后，白粉上没有油

渍才为合格。

A、10min B、20min C、30min D、40min

106.锅炉是将煤、油和天然气等燃料的化学能(D)成热能的能量转换设备。

A、转化 B、转变 C、变化 D、转换

107.强制热水循环系统应注意突然停泵和停电，防止(C)和水冲击等安全措施。

A、液化 B、凝固 C、汽化 D、燃烧

108.散热器一般布置在外墙窗台下，这样可以直接加热由窗缝(D)的冷空气，使

房间内的温度分配均匀。

A、透人 B、侵入 C、进人 D、渗入

109.散热器的安装位置距离地面的高度不得小于(B)。

A、50 mm B、60 mm C、70 mm D、80 mm

110.热水采暖干管伸缩器的坡度应与管道坡度(B)，当方形伸缩器垂直安装时，

高位点应安装放气阀，低位点应安装泄水阀。

A、反向 B、一致 C、大于 D、小于

111.在布置室内采暖支管时，要力求节省材料和缩短管路，以便于安装和(B)。

A、抢修 B、检修 C、修理 D、维护

112.热水采暖集中调节是指对锅炉内工质的(B)和主送水的流量进行调节，也就

是改变锅炉的容量。

A、质量 B、温度 C、热量 D、重量

113.采暖系统运行管理应随时注意室外气温的变化情况，根据水温曲线进行必要

的供热调节，网路热水温度与水温曲线所规定的温度数值以不大于(C)为宜。

A、±l℃ B、±1.5℃ C、±2 ℃ D、±2.5℃

114.热水采暖系统局部散热器不热的原因之一是发生了(C)。

C、制造质量和用户使用结果 D、制造质量和试验结果和用户使用结果

103.二氧化.碳气体保护焊使用的焊枪，起（D）的作用。( D )

A、导电和导丝 B、导电和导气 C、导丝和导气 D、导电，导丝和导气

104.不管使用什么样的弯管机，都要用到与管子截面(B)的模具。

A、相似 B、吻合 C、相切 D、相交

A、气泡 B、气化 C、气塞 D、空气

115.热水采暖系统的回水温度过低主要是由于(B)的供水温度过低。

A、水泵 B、锅炉 C、水罐 D、管线

116.室内给水系统使用的(C)在安装前，应逐个做强度和严密性试验。

A、流量调节阀 B、金属阀门 C、主干管上起切断作用的闭路阀门 D、

塑料阀门

117.普通箱式消防栓，栓口应朝外，并不应安装在门轴处，栓口中心距地面高度

为（B）m，允许偏差为 20mm。

A、1.0 B、1.1 C、1.2 D、1.5

118.通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下返时，应采用 45°三通和 45°

弯头连接，并应在垂直管段顶部设置(D)。

A、清扫口

B、接头

C、弯头

D、支架

119.当设计无要求时，墙壁消防水泵接合器的安装高度距离地面宜为（B）m。

A、1.5 B、1.2 C、1.1 D、0.7

120.哪种情况下须做通球试验：（B）。

A、弯管需要，拼缝不需要。 B、拼缝需要，弯管不需要。

C、两者都需要。

D、两者都不需要。

二、多选题

1．管道压力损失包括( )（ A、B）。

A．沿程压力损失 B．局部压力损失 C．总压力损失 D．热压力损失

2．室内排水系统由( )等组成。（ A、B、C、D ）

A．立管 B．支管 C．存水弯 D．通气管

3．焊条 E4315属于( )焊条。（ B、D ）

A．酸性 B．碱性 C．氧化钛型 D．低氢钠型

4．减小焊接电流，则会( )（ B、C、D）。

A．增大熔深 B．引弧困难 C．易夹渣 D．不易焊透

5．人工补偿器包括( )补偿器等。（ C、D、）

A．L形 B．Z形 C．方形 D．波形

6．自然循环热水供暖的系统图式主要有（ A、B）两类。

A．单管系统 B．双管系统 C．三管系统 D．供水系统

7．管子热弯的弯曲半径一般取管子外径的( )倍。（ B、C ）

A．2 B．3.5 C．4 D．6

8．管道的壁厚附加值包括( )（ A、B、D）。

A．壁厚负偏差

B．腐蚀裕度

C．理论壁厚

D．螺纹深度

9．固定支架所承受的水平推力包括( )等（ B、C、D ）。

A.管道重量 B.由支架的水平摩擦力而产生的推力

C.由补偿器的弹性力而产生的推力 D.由管道的内压力而产生的推力

10．施工进度计划一般采用( )图表形式来表示。（C、D ）

A．平面图 B．剖面图 C．横道图 D．网络图

11．工程上常用的制冷剂有( )等。（ A、C、D ）

A．水 B．油 C．氟利昂 D．氨

12．展开放样是在结构放样的基础上，对不反映实形或需要展开的部件，进行

展开以求取实形的过程。它包括( )。（ A、B、C ）

A．板厚处理 B．展开作图 C．制作号料样板 D．划线下料

13．在班组经济核算中，从项目的主次关系上看，属于主要项目的有( )指标。

（A、C、D ）

A．产量 B．安全生产 C．质量 D．工时

14．在下列基本视图中，能反映零件长度尺寸的有( )（A、B ）

A．主视图 B．俯视图 C．左视图 D．右视图

15．下面材料的管道，不需要涂漆的是( )管道。（ A、B、D ）

A．塑料 B．铝合金 C．高碳钢 D．不锈钢

16.碳素钢常温下的组织有( )。（ A、C、D ）

A．铁素体 B．奥氏体 C．珠光体 D．渗碳体

17.下列属于碳素结构钢的有( )（ B、D）。

A．15MnVR B．Q235 C．Q345 D．20R

18.弯曲变形时梁横截面上的内力有( )（ B、D）。

A．轴力 B．剪力 C．扭矩 D．弯矩

A．方向控制阀 B．位置控制阀 C．速度控制阀 D．流量控制阀

21.用于探测零件表面缺陷的无损探伤方法有( )（ A、B、C）。

A．磁粉探伤 B．着色探伤 C．荧光探伤 D．射线探伤

22.碳素钢主要是按钢中所含有害杂质( )进行质量分级的。（ B、D ）

A．C B．S C．Si D．P

23.在常用钢的机械性能中，随含碳量的增加钢的( )会明显降低（ B、C ）。

A．强度 B．塑性 C．韧性 D．硬度

24.通过识读管路的平面图，可以了解( )（ A、B）。

A．管线的平面布置 B．设备的定位尺寸

C．平台的标高

D．阀门的安装高度

25.通过流程图的识读，可以了解( )（ A、C）。

A．物料介质的流向 B．设备的安装方位 C．设备的名称和编号 D．阀门

的安装高度

26.流体的静压强具有( )特性。（ A、C、D ）

A．其方向指向作用面 B．其方向平行于作用面 C．其方向垂直于作用面

D．流体内任意点上各向相等

27.钢丝绳按捻制的方向和外形可分为( )。（ A、C ）

A、顺绕钢丝绳 B、错绕钢丝绳 C、交绕钢丝绳 D、叉绕钢丝绳

28.试验合格的阀门，应该( )（ A、D ）

A、及时排尽内部积水； B、阀体涂防锈油；

C、开启阀门； D、封出入口。

29.管路酸洗和钝化操作过程中应该( )（ A、C、D ）

A、不损坏管内金属表面；

B、管内油斑可通过酸洗去掉；

C、保证酸洗液的温度和浓度； D、酸洗后目测内壁呈金属光泽为合格；

30.施工前的技术准备一般包括( )（ A、B、C、D ）

19.管道受热后的线膨胀量与( )有关（ A、B、 ）。

A．管道材料 B．管段长度 C．所受载荷 D．管道直径

20.液压控制阀主要分为( )三大类。（ A、D ）

A、熟悉图纸资料；

B、布置、安排施工现场；

C、了解土建和设备安装进程； D、了解现场水、电、路等情况；

31.在引入管道及埋地管道的要求中，正确的是( )（ A、D ）

A、给水管与排水管平行敷设时，水平距离不得小于 1.0m；

B、给水管与排水管交叉敷设时，排水管在上给水管在下；

C、给水管穿过地下室内墙时，应采取防水措施；

D、每条引入管上应装设阀门；

32.波形补偿器的特点是( )（ B、C、D ）

A、一般使用在低压小管径流体管路上； B、只发生轴向位移；

C、结构紧凑，不占空间； D、强度大，补偿能力大。

33.使用手动工具时，正确的操作方法有( )（ B、D ）

A、使用扳手时，扳手尺寸应与螺栓公称直径相符；

B、高空安装 DN50以上管子应用链条钳；

C、铰管牙时，人应该站在铰管的正面；

D、不得将锉刀当锤子使用；

34.使用电动工具时，正确的是( )（ A、B ）

A、操作人员应戴好绝缘手套；

B、电动工具应由可靠的接地装置；

C、可在载荷不大的情况下启动电动工具；

D、使用中应检查电动工具是否有漏电；

35.不锈钢管焊接时，正确的方法是( )（ A、D ）

A、一般采用氩弧焊；

B、手工电弧焊可采用交流或直流电焊机；

C、电焊条可使用酸性或碱性焊条；

D、所用焊条应在 150～200℃下干燥 0.5～1h；

36.碳素钢管路的管子在安装前，应该( )（ A、B ）

A、清除管壁上的浮锈和其他脏物；B、对弯曲、变形的管子进行矫正；

C、进行防腐、保温处理；

D、按预制测量的实际尺寸确定下料尺寸；

37.施工现场应建立健全防火防爆制度，做好防火防爆工作，应该做到( （) A、

D ）

A、防火区应设置明显的标志，并备好灭火器材和工具；

B、规定严禁烟火的场所，不能吸烟；

C、禁火区动火必须经过有关领导批准；

D、办理动火签证后方可进行施工；

38.工作坑设置应遵循的原则是( )（ A、B、D ）

A、穿越障碍物施工时，在穿越管道的两端应分别设置一个工作坑；

B、直线式顶管，工作坑最好设在管道附属构筑物处；

C、多排顶进，尽可能多设两个工作坑；

D、在管道拐弯处，应尽量双向顶进；

39.气割的过程实质上是一个( )的过程。（ A、D ）

A、预热 B、熔化 C、烧穿 D、燃烧

40.两人抬东西时应该( )（ B、C ）

A、一前一后走 B、并肩走 C、上体微里斜肩相靠 D、上体微前倾

41.机具操作人员要做到“四懂”的内容是( )（ B、C、D ）

A、懂设计 B、懂原理 C、懂构造 D、懂性能

42.机具操作人员要做到“四会”的内容是( )（ A、B、D）

A、会操作 B、会检查 C、会拆卸 D、会保养

43.以综合机械性能为主进行选材时，就要求材料要有较好的( )（ A、D ）

A、强度 B、耐蚀性 C、减磨性 D、塑性

44.制作起重机架子的材料要求必须有较高的屈服点以及良好的( )（ B、D）

A、铸造性 B、塑性 C、减磨性 D、韧性

45.采用滚杠搬运法拖运设备时，其牵引力的大小与( )有关（ A、B、D ）

A、设备的重量 B、排子下放置的滚杠数量

C、下走道的铺设高度 D、下走道的铺设宽度

46.卷扬机的地锚埋设后，要按其使用负荷进行预拉，必要时加以调整，以免工

作时发生卷扬机( )等现象。（ C、D ）

A、电气烧毁 B、开不动 C、摆动 D、偏扭

47.流体流量检测的主要方法有( )（ A、D）。

A、测量体积流量 B、测量面积流量 C、测量质量流量 D、测量密度流量

48.滑动轴承温度过高的原因有( )（ A、B、C）。

A、轴承与轴颈接触不均匀或间隙过小 B、轴颈圆柱度和轴线直线度偏差过大

C、润滑油质量差

D、润滑油流量过大

50.小便器的安装工程量，按不同( )，分别以“组”为单位计算。（ A、B、C ）

A、种类 B、不同冲洗方式 C、规格 D、型号

51.在消防系统中，主要包括( )等管线。（ A、B、C、D ）

A、消火栓管道 B、自动喷水灭火管道

C、消防泄水管道 D、气体消防管道

52.镀锌碳素钢管不能采用的连接方法有( )。（ A、C ）

A、焊接连接 B、螺纹联接 C、承插连接 D、法兰联接

53.不锈钢管道切割方法主要有( )。（ A、B、C、D ）

A、机械切割 B、等离子切割 C、氢弧切割 D、手工切割

54.PP-R管道电熔连接分为( )。（ A、D ）

A、电熔承插连接

C、电熔对接连接

B、电熔回形连接

D、电熔鞍形连接

55.高层建筑消火栓给水系统有( )。（ A、B、C ）

A、设加压水泵、水箱的室内消火栓给水系统 B、不分区的消火栓给水系统

C、分区的室内消火栓给水系统

D、无压室内消火栓给水系统

56.管井中管道安装的原则是( )。（ A、D ）

A、先排水，后给水 B、先给水，后排水

C、先管井外侧，后管井内侧 D、先管井内侧，后管井外侧

57.自动喷水灭火管道法兰联接时，应检查的项目有( )。（ A、C ）

A、法兰端面洁净度 B、外观 C、螺栓及垫片规格 D、材料

58.自动喷水灭火管道报警阀组施工包括( )。（ A、C、D ）

A、总控制阀安装 B、线路安装

C、报警阀安装 D、报警阀辅助管道及配件安装

59.低温热水地板辐射采暖的特点有( )。（ A、B、C、D ）

49.电磨头可以对各种形状复杂的工件进行( )（ B、D）。

A、切割 B、修磨 C、研磨 D、抛光

A、节省使用面积 B、舒适卫生，高效节能 C、使用寿命长 D、噪音低

60.低温热水地板辐射采暖系统中加热管的蛇形布管方式有( )。（ B、C、D ）

A、三蛇形 B、单蛇形 C、双蛇形 D、交错双蛇形

61.低温热水地板辐射采暖系统水压试验的时间为( )。（ A、D ）

A、浇灌混凝土填充层之前

B、浇灌混凝土填充层之后

C、混凝土填充层养护期满之前 D、混凝土填充层养护期满之后

62.质量检查的主要依据( )。（ A、B、C ）

A、设计图样 B、有关设计文件 C、质量验收规范 D、安全组织与管理

63.管道加工时主要记录是( )。（ A、C、D ）

A、弯曲半径 B、介质 C、热处理情况 D、角度偏差

64.压力试验与冲洗中压力稳不住的主要防治措施是( )。（ A、B、C ）

A、应排尽管内空气

B、检查和关严非给水阀门

C、发现接渗漏或有裂纹时，应停止加压 D、试压后认真冲洗

65.在管道施工中，当管道交叉中发生矛盾时应按( )原则避让。（ B、C ）

A、小直径管道让大直径管道

的管道让不可弯的管道

B、大直径管道让小直径管道

D、不可弯的管道让可弯的管道

C、可弯

B、严格按照国家规定的标准、规程、规范施工

C、严格控制好施工中的每道工序

D、安装前简单检查一下

68.材料消耗量包括( )。（ A、B ）

A、净用量 B、损耗量 C、损失量 D、不可避免的施工废料

69.锅炉的主要辅助设备有( )。（ A、B、C ）

A、运煤除灰设备 B、除氧设备 C、水处理设备 D、汽锅

70.锅炉房管路系统有( )（ A、B、C、D ）

A、蒸汽(或热水)系统 B、锅炉给水系统

C、水处理系统

D、除氧系统和锅炉排污系统

71.碳素钢管道法兰联接的方式有( )。（ A、B、C ）

A、平焊法兰 B、对焊法兰 C、活套法兰 D、自制法兰

72.不锈钢管的坡口加工方法有( )。（ A、B、C、D ）

A、电动坡口机坡口 B、气动坡口机坡口 C、车床坡口 D、等离子切割机坡口

73.PP-R管道的连接方式有( )。（ A、C、D ）

A、熔接 B、氧乙炔焰焊接 C、螺纹联接 D、法兰联接

74.PP-R管道的熔接分为( )。（ A、B ）

A、电熔连接 B、热熔连接 C、冷熔连接 D、火熔连接

75.排水管道应进行的下列试验是( )。（ A、B、D ）

A、立管通球试验 B、压力试验 C、排水管灌水试验 D、洁具校水

76.屋顶水箱必须具有的水管有( )。（ A、C、D ）

A、进水管 B、信号管 C、溢流管 D、泄空管

77.低温热水地板辐射采暖系统中常用的加热管管材有( )。（ A、C、D ）

A、铝塑复合管(PAP)

B、镀锌钢管

66.管道工程施工的一般顺序是( )。（ A、B ）

A、先地下后地上 B、先大管后 C、先地上后地下 D、先小管后

67.保证管道安装工程质量的措施有( )。（ A、B、C ）

A、安装前认真检验，不合格的不使用

C、三型聚丙烯管(PP-R) D、交联聚乙烯管(PEX)

78.小便器的主要质量通病是( )。（ A、B、C ）

A、小便器标高超差坐标不准 B、反水弯脱落漏水

C、角型阀冲洗管漏水或不正 D、管道堵塞

79.干管坡度不一致主要采取的防治方法是( )。（ A、C、D ）

B、立管要垂直

A、水平拉线时须绷直

C、支架未栽牢不能拆除拉线 D、拉线中有塌腰的地方要补钉钎子

80.采暖管道冻裂主要采取的防治措施是( )。（ A、B、C ）

A、严防管道堵塞 B、试压后立即排管中积水

C、严格遵循设计坡度 D、加强保温

81.采暖系统水压试验时，接口漏水主要采取的防治措施是( )。（ A、B、C ）

A、采暖设备先进行试压 B、不能抽某个分环路分系统试压代替全系统试压

C、对接口漏水处进行返修，再试压 D、进行焊接补焊

82.金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上，固定件设置及间距，下

面说法正确的是( )。（ A、B、C、D ）

A、横管不大于 2m。

B、立管不大于 3m。

C、楼层高度小于或等于 4m，立管可安装 1个固定支架。

D、立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。

A、在立管上应每隔一层设置一个检查口，但在最底层和最高层必须设置。

B、在连接 2个及 2个以上卫生器具或 3个及 3个以上大便器的污水横管上应设

置清扫口。

C、在转角小于 135°的污水横管上，应设置检查口或清扫口。

D、污水横管的直线管段，应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。

84.当设计未注明时，下列水压试验压力符合规定的有( )。（ A、B ）

A、室内外给水管道和室外供热管道系统的水压试验压力为工作压力的 1.5倍，

但不得小于 0.6MPa；

B、室内热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加 0.1MPa，同时

在系统顶点的试验压力不小于 0.3MPa；

C、室内蒸汽、热水采暖系统，试验压力应为系统顶点工作压力加 0.1MPa；同

时在系统顶点的试验压力不小于 0.4MPa；

D、阀门的强度试验压力为公称压力的 1.5 倍，严密性试验压力为公称压力的

1.15倍，试验压力在试验持续时间内应保持不变。

85.管道支、吊、托架的安装，应符合下列规定( )：（ A、C、D ）

A、固定支架与管道接触应紧密，固定应牢靠；

B、滑动支架的滑托与滑槽两侧间应留有 5-8mm的间隙；

C、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移；

D、管卡安装高度，距离地面应为 1.5-1.8m，两个以上管卡应匀称安装。

86.生活给水系统管道在交付使用前必须( )。（ A、B、C ）

A、冲洗 B、消毒 C、经有关部门取样送检 D、先试用

87.自动喷水灭火系统调试应包括下列内容( )。（ A、C、D ）

A、水源测试 B、喷头调试 C、排水设施调试 D、联动调试

88.关于水力警铃与报警阀的连接下面说法正确的是（

）。（ A、B、C、D ）

83.在生活污水管道上设置的检查口或清扫口，当设计无要求时应符合下列( )

规定:

A、应安装在公共通道或值班室附近的墙面上；

B、警铃与报警阀的连接应采用热镀锌钢管；

C、热镀锌钢管的公称直径为 20mm；

D、其长度不宜大于 20m。

89.当设计无要求时，报警阀组的安装应（

A、安装在便于操作的明显位置；

B、距室内地面高度宜为 1.2m；

）。（ A、B、C、D ）

C、两侧与墙的距离不应小于 0.5m

D、正面与墙的距离不应小于 1.2m。

90.排水通气管不得与风道或烟道连接，且应符合 ( )。屋顶有隔热层的通气

管高度应从隔热层板面算起。（ A、B、C、D ）

A、不上人屋面，通气管应高出屋面 300mm。

B、在通气管出口 4m 以内有门、窗时，通气管应高出门、窗顶 600mm 或引向无

门、窗一侧。

C、在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面 2m，并应根据防雷要求设

置防雷装置。

92.生活给水系统的( )，必须符合饮用水卫生标准的要求。（ B、C、D ）

A、支架 B、管件 C、接口填充材料 D、阀门

93.自动喷水灭火系统调试应包括下列内容( )。（ A、C、D ）

A、水源测试 B、喷头调试 C、排水设施调试 D、联动调试

94.自动喷水灭火系统中，洒水喷头按安装方式分类，有（

A.下垂式 B.直立型 C.普通型 D.边墙型喷头

）。（ A、B、C、D ）

95.室外供暖管道的布置形式有（

）两种。（ C、D ）

A L状 B Z状 C 支状 D 环状

96.流体输送用无缝钢管分为（

A热轧 B冷轧 C热拔 D冷拔

97.球阀在给水管路中主要作用是（

）和（ ）。（ A、D ）

）。（ A、C ）

A切断介质的流动方向 B防止管路中介质倒流

C改变介质的流动方向 D增大介质的流动方向

98.热镀锌钢管安装应采用（

（ A、C、D ）

）连接。管道连接后不应减小过水横断面面积。

A、螺纹 B、焊接 C、沟槽式管件 D、法兰

99.下面关于管子规格的叙述中，正确的有（

A.无缝钢管采用“外径×壁厚”的标注方法

B.铜管、薄壁不锈钢管等采用公称外径 Dw标注

C.塑料管以公称外径 dn标注

）。（ A、B、C、D ）

D.铸铁管采用公称直径 DN标注

100.灰口铸铁管件用于连接输送水及煤气的铸铁管道，它具有（

方式。（ A、B ）

A承插连接 B法兰连接 C焊接 D卡套式连接

）两种连接

D、通气管高度必须大于当地最大积雪厚度。

91.卫生器具交工前应做( )试验。（ A、B ）

A、满水 B、通水 C、水压 D、灌水

三、判断题（对的划“√”，错的划“×”，答案写在每题后）

1.（

2.（

3.（

4.（

）透镜法兰的密封面型式为透镜式，加工在法兰的端面上。（×）

）垫片系数大，比压力就低，越不易泄露。（×）

）透镜密封和榫槽密封都可用于高压管道的密封连接。（√）

）管道水压试验向试压系统灌水时，应关闭系统各高处的排气阀。（×）

）金属管道只有在生产工艺需要时才能进行保温处理。（×）

）锅炉房汽水系统是锅炉给水、蒸汽和排污三大管道系统的总称。（√）

）煮炉的目的是将锅炉中的水份蒸发掉。（×）

5.（

6.（

7.（

8.（

9.（

）“三违”内容是违章作业，违章指挥，违反劳动纪律。（√）

）高压管道、虾米腰的下料、展开、组对及焊接方法与低压管道完全

一样。（×）

10.（

（×）

11.（

12.（

）高压管道截断时，可采用氧乙炔焰切割，但是要求切口必须平齐。

）管道工程的安装质量完全取决于工程材料的好坏。（×）

）在生产或试生产车间施工时，办理动火证、进罐证、安全作业证等

就可以进行施工。（×）

13.（

一工作。（√）

14.（

15.（

16.（

17.（

18.（

19.（

20.（

21.（

22.（

23.（

）物体的热量越大，其温度就越高。（×）

）手工电弧焊是熔焊中最基本的一种焊接方法。（√）

）异种钢的焊接，一般选用与强度等级高的材料相匹配的焊条。（×）

）焊条直径可根据焊接电流的大小选择。（×）

）在焊接厚板时，必须采用多层焊或多层多道焊。（√）

）氧气是一种易燃、易爆的气体。（×）

）一般碳钢和有色金属采用气焊时，大多都采用氧化焰。（×）

）氩弧焊是一种气体保护焊。（√）

）当管道截面积不变时，若流速提高两倍，流量就会增加两倍。（√）

）只要管子与附件的公称直径相同，就能互相连接，且具有互换性（√）

）银粉漆多用于底漆。（×）

24.（

25.（

26.（

27.（

28.（

29.（

30.（

31.（

32.（

33.（

34.（

35.（

（√）

36.（

）止回阀的作用是自动防止流体介质倒流。（√）

）高处作业的坠落高度为大于或等于 2米。（√）

）热弯弯头应不小于管子外径的 4倍。（×）

）闸阀按装一般有方向要求，不得装反。（×）

）UPVC管只适用于给水管道。（×）

）镀锌碳素钢管无焊接接口。（√）

）管道安装应先地下，后地上；先装小管道，后装大管道。（×）

）塑料管道具有较小的线膨胀性。（×）

）45、煨制弯管一般不允许产生皱纹。（√）

）48、管道吊装时，可用一个吊点吊起管子进行敷设或安装。（×）

）52、在管道单线图中，无论管径、壁厚大小，都将其看成是一条线。

）工艺流程图是表示管道工程的工艺流程及其生产原理的图样。（√）

）中间验收贯穿在整个施工过程中，为确保工程质量，应认真做好这

37.（

38.（

39.（

40.（

41.（

42.（

43.（

）标高值一般以 mm为单位。（×）

）坡度是管道两端的高度与长度之比。（×）

）虾壳弯头的节数越多，介质流动阻力就越大。（×）

）普通无缝钢管强度高，广泛应用于中、高压管道工程。（×）

）安全阀是设备和管道的自动保险装置。（√）

）管道试压中发现泄漏，应立即采取措施并进行修理。（×）

）采用机械套螺纹时，对于管径 25mm以上的管子，可分两次套成（√）

）滚动支架用于管道上不允许有任何方向位移的支撑点。（×）

）无损探伤检查出的不合格焊缝，返修后可以不再进行检查。（×）

）管道的壁厚只要能满足强度条件就可以。（×）

44.（

45.（

46.（

47.（

48.（

49.（

50.（

51.（

）法兰装配时法兰面必须垂直于管子中心线。（√）

）煤气、天然气管道均用压缩空气吹扫。（√）

）热力过程中的可逆过程是一种现实存在的过程。（×）

）在自然界中，热力过程中的不可逆过程是大量客观存在的。（√）

）在流速相等的情况下，一根 DN600 mm 的管子可以顶 9 根 DN200mm

的管子使用。（√）

52.（

53.（

）局部水头损失产生的内因是指液体的牯滞性和惯性。（√）

（×）

54.（

55.（

）化工工艺图包括工艺流程图、设备布置图和管路布置图。（√）

）在管道施工图中，管子或管件的真实大小以图样上所标注的尺寸数

字为依据，与图形的大小及绘制的准确度无关。（√）

56.（

57.（

）管道的连接形式往往在施工说明中加以注明。（√）

）在看各种管道施工图时，一般应遵循从整体到局部、从大到小、从

粗到细的原则，同时要将图样与文字对照着看，将各种图样对照着看，以便逐

步深入细化。（√）

58.（

59.（

）锅炉的基本参数主要有：锅炉的出力、压力和温度三项。（√）

）热水锅炉防止水垢的最好办法是少补生水，并控制管网的失水量（×）

）布置散热器的原则是尽量使房间内的湿度分配匀称。（×）

）热水采暖管道在过墙和楼板时均应加套管，以保证管道的自由伸缩

60.（

61.（

和检修。（√）

62.（

）立管与干线之间的连接一般采用焊接，也可采用丝扣三通连接。（√）

）在分支干管的连接处，用 1～3个弯头连接起来，这样可以解决管

63.（

道的胀缩问题。（√）

64.（

65.（

）室内消火栓的最大间距不应超过 50m。（√）

）自动喷水灭火系统安装后，应用不小于 1.17MPa 的压力进行 2—3h

的水压试验，不渗漏。（×）

66.（

67.（

68.（

）常用碳钢材料含碳量越高，强度和硬度越高。（√）

）平行线法是做展开图的基本方法，应用最为广泛。（√）

）低碳钢管材的焊接性最好，一般情况下，焊接不需预热、焊后也不

需热处理。（√）

69.（

70.（

）热胀管道的吊架拉杆应垂直安装。（√）

）焊接在合金钢管道或设备上的构件的材料应与管道、设备的材料相

15

）管路中的局部总水头损失与管路中弯头、大小头和阀门的多少无关。

同。（√）

71.（

72.（

73.（

74.（

75.（

76.（

77.（

78.（

）危险性大的管道上应采用焊接法兰。（√）

）吹扫压力需要不低于工作压力。（×）

）管道试压前不得拆除管道系统上任何阀门。（×）

）手工电弧焊的焊机不可以使用直流电。（×）

）水煤气不能用焊接钢管道输送。（×）

）管道标高分管顶标高、管中心标高和管底标高三种。（√）

）水位表是锅炉的安全附件。（√）

）在任何情况下，煤气管道与动力电缆和照明电缆不允许敷设在同一

地沟内。（√）

79.（

）在任何情况下，煤气管道与动力电缆和照明电缆不允许敷设在同一

地沟内。（√）

80.（

）卡套式管接头连接方法是一种结构比较先进的管道连接方式。（√）

装饰装修工试题库（含答案）

一、判断题（对的划“√”，错的划“×”，答案写在每题括号内）

1．釉面砖一般用于室内墙面装饰，室外较少使用。（√）

2．内地面砖镶贴按施工方法分软底铺贴和硬底铺贴。（√）

3．标准房间镶贴砖时可以不进行预排。（×）

4．天然大理石、花岗岩饰面板，表面不得有隐伤、风化等缺陷。（√）。

5．安装锚固件应在结构施工时埋设。（√）。

6．后置埋件应在现场做拉拔强度试验。（√）

7．光面和镜面的饰面板，经清洗凉干后，方可打蜡擦亮。（√）

8．瓷砖的耐化学腐蚀性鉴定，用 HB铅笔试验分级。（√）

9．天然石材和人造石材在镶贴过程中必须留温度缝。（√）

10．墙面排砖时，应从中间向两边排，小砖留在墙角，剩余多少保留多少。

（×）

15．室外抹灰施工，在特殊情况下可采取自下而上方式施工。√）

16．防水砂浆操作时，第一层刷防水水泥浆，待其达到强度后，再抹第二层

防水砂浆。（×）

17．“施工现场质量管理检查记录”是由班长填写。（×）

18．外墙饰面砖粘贴必须牢固。检验样板件粘结强度检测报告和施工记录。

（√）

19．质量标准主控项目是保证工程安全或使用功能的重要检验项目。（√）

20．施工组织设计与编制施工方案没有关系。（×）

21．水泥复验的是凝结时间和安定性及强度。（√）

22．在外墙饰面砖粘贴前和施工过程中均应制作样板件，做粘结强度试验。

（√）

23．抹灰的主要作用是保护结构，使内外墙面及顶棚平整光滑、清洁美观。

对于一些有特殊要求的房屋还能改善它的热工、声学、光学性能。（√）

24．大面积安装花岗岩施工，要事先做好样板，经验收符合要求后，方能进

行正式施工。（√）

25．生产进度是施工生产的中心。（×）

26．编制施工方案的目的就是排好总的施工顺序。（×）

27．镶贴外墙面砖可用小皮数杆来控制水平的皮数。（√）

28．分项工程划分成检验批进行验收，有助于及时纠正施工中出现的质量问

题，确保工程质量。（√）

29．瓷砖墙面胶粘剂，要有适于在垂直墙壁作业的操作性能，不滴落、不淌

以及具有足够的调整时间。（√）

30．材料的吸湿性大小决定材料本身组织构造和化学成分。（√）

31．雨季施工砂浆要适当提高水灰比。（×）

32．剁假石操作，包括抹完素水泥浆后，应待水泥浆于后，再抹水泥石屑罩

11．镶贴大理石的时候，应该提前一天用清水浸泡，阴干备用。（×）

12．瓷砖空鼓现象就是因为镶贴时基层清理不干净。（×）

13．后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。（√）

14．施工流程是编制施工方案的目的之一。（√）

面层。（×）

33．水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上。（√）

34．湿纸筋使用时，清水泡透与石灰膏均匀搅拌后，可作为建筑装饰中的堆

塑材料。（√）

35．一般来说，大理石的放射性比花岗岩的放射性强。（×）

36．重晶石砂浆是用来抹耐磨部位的。（×）

37．计量工作是保证工程产品质量的重要手段。（√）

38．涂抹耐酸砂浆，应按同一方向抹成，不允许来回涂。（√）

39．泵送砂浆，斗内砂浆不得低于料斗深度的 1／4。（×）

40．建筑上常用的水玻璃模数为 2.6～2.8。（√）

41．不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂细加强措施。（√）

42．花饰的安装方法有粘结法、木螺丝固定法、螺栓固驻法三种。（√）

43．材料的经济核算就是讲求材料经济效益，指投人与产出、费用与效用的

比较。 （√）

44．外墙饰面砖宜选用背面有燕尾槽的产品。（√）

45．选地砖时安全性应放在首选指标。（√）

46．石灰浆在熟化池中进行熟化，其表面应有一层水，目的是不让石灰浆碳

化和结晶。（√）

50．饰面板安装，在校正过程中临时用石膏固定后，进行灌浆，分三次灌至

板平。（√）

51．水泥的细度越细，则早期强度越高。（√）

52．大理石板允许有不贯通的裂纹。（×）

53．一般抹灰按质量要求分为普通和高级二级。（√）

54．对于抹灰砂浆，它比砌筑砂浆应具有更好的和易性及与基底材料的粘结

性。（√）

55．有老年人使用的居室、卫生间的瓷砖地面将防滑作为选砖的首要指标。

（√）

56．美术水磨石地面，颜料配色时，应分批配料，并干拌均匀。（×）

57．在抹灰工程施工前，必须对结构工程进行验收。（√）

58．花岗岩饰面板适用于内、外装饰和楼地面等装饰。（√）

59．抹灰施工前，对于光滑基层表面应凿毛或者采取毛化处理措施。（√）

60．镶贴瓷砖，在水泥砂浆中掺人一定量的 108胶，便于粘结，并起到一定

的缓凝作用。（√）

61．梁抹灰找规矩，是顺梁的方向弹出梁的中心线，来控制梁两侧面的抹灰

厚度。（√）

62．大理石安装前，颜色和纹理都要预先排列。（√）

63．一般情况下，冲筋抹完后，待冲筋有强度时再装挡刮平。（×）

64．玻璃锦砖如表面污染较严重，可使用酸碱溶液洗涤。（×）

65．做美术水磨石时，兑色灰要随兑随用，不要多兑。（×）

66．大理石饰面板吸水率小，在铺设时可以不浸水，直接铺设。（×）

47．细骨料的粗细程度是根据细度模数决定的。（√）

48．体积安定性是指水泥在硬化过程中体积变化是否均匀的性质。（√）

49．水泥主要技术性能包括密度、细度、凝结时间、安定性、粘结力和强度

等指标。（√）

67．仿石抹灰的基层处理以及底、中层抹灰要求与一般装饰抹灰相同。（√）

68．花岗岩饰面板出现开裂脱落时，可采用环氧树脂，螺栓锚固法进行修补。

（√）

72．建筑石膏的主要成分是半水石膏，在硬化过程中，体积具有微膨胀的特

性。（√）

73．选地砖时，安全性（防滑）应放在首选指标（√）

74．看施工图，一定要把平面图、立面图、剖面图结合起来，搞清三者关系。

（√）

75．装饰施工范围：凡是人的视觉和触觉所能见到和感觉到的部位，有功能

要求及特殊要求的部位。（√）

二、选择题（答案序号写在每题括号内）

1．釉面砖在施工挑选时应注意（A）。

A．颜色 B．比重 C．薄厚 D．吸水率

2．彩釉砖的吸水率不大于（A）。

A．10％ B．18％ C．20％ D．15％

3．陶瓷锦砖镶贴全部完成后，应根据污染程度不同用（B）刷洗，再用清水

冲洗。

A．稀硫酸 B．稀盐酸 C．硝酸 D．醋酸

4．干法工艺主要技术问题是（D）。

A．空鼓 B．裂缝 C．脱落 D．连接件锈蚀

5．湿法安装饰面板前，应将其侧面和背面清扫干净，井修边打眼，每块板

的上、下边打眼数量均不得少于（A）个。

A．2 B．3 C．4 D．5

6．天然麻面饰面板的接缝宽度，设计无要求时，应是（B）m。

A．1 B．5 C．10 D．2

7．釉面砖和外墙面砖一般采用（A）砂浆粘贴。

A．1：2 B．1：2.5 C．1：1 D．1：3

8．镶贴饰面砖时如遇管线、灯具、卫生设备的支撑应（C）粘贴。

A．预留孔洞 B．拼凑镶贴 C．整砖套割 D．后装管道

9．镶贴饰面砖空鼓的主要原因是（D）。

A．粘结强度不够 B．底灰空鼓

C．饰面砖含水率超标 D．基层清理不干净

10．按建筑尺寸试排大理石后，如有不足整规格板块，安装时高度方向一般

70．建筑石膏的耐水性和抗冻性差，但耐火性较好。（√）

71．玻璃锦砖表面光滑、不吸水、外露面大、粘结面小，与铺贴陶瓷锦砖有

所不同。（√）

69．白色水磨石石渣面层若有低凹处，可用相同配合比的石渣浆修补平整。

（×）

76．古建筑中凡用抹灰方法制作花饰叫“软活”。（ √）

77．陶瓷壁画是以陶瓷锦砖、面砖、陶板等为原料制作的。（√）

78．热作法施工是指在冬期施工时砂浆用热水拌和的一种施工方法。（√）

79．水泥的终凝是指水泥开始产生强度的时间。（√）

80．水泥地面施工后，养护时间应不少于 3d（×）

安装在（B）。

A．最下行 B．最上行 C．中间 D．任何部位

11．按国家规定，水泥初凝时间不得早于（A）。

A．45min B．1h C．1.5h

D．2h

12．建筑石膏在硬化时，体积（A）。

A．膨胀 1％左右 B．收缩 1％左右 C．不变

13．石膏加水后凝结硬化较快，一般初凝不早于（A）min。

D．以上都不对

A．6

B．8

C．10 D．12

14．中砂的细度模数为（C）。

A．1.5～1.7 B．2.2～1.6

C．3.0～2.3 D．3.7—3.1

15．饰面板的接缝宽度，麻面板、条纹板宜为（C）mm。

A．1

B．3

C．5

16．同模数的液体水玻璃，其浓度愈稠，则密度和粘结力（A）。

D．20

A．越大、越强

C．越小、越强

B．越大、越弱

D．越小、越弱

A．工期计划 B．工艺流程 C．施工方法 D．以上都是

20．陶瓷壁画镶贴前应弹（D）线。

A．边框线 B．十字线 C．分格线 D．以上都应有

21．下面属于无机胶凝材料是（D）。

A．石膏 B．水玻璃 C．石灰 D．以上都是

22．瓷砖在粘贴前没有用水浸泡，会造成（A）。

A．空鼓 B．表面起碱 C．不平整 D．强度低

23．下面保水性最好的砂浆是（D）。

A．混合砂浆 B．水泥砂浆 C．防水砂浆 D．保温砂浆

24．水玻璃浓度通常用（A）来表示。

A．密度 B．密实度 C．粘结力 D．稠度

25．抹防水砂浆，如遇管道露出基层时，必须在其周围剔成宽、深为（C）

的沟槽。

A、10～20mm，50～60mm

C．20～30mm，50～60mm

26．建筑详图常用比例是（D）。

B．20～30mm，30～40mm

D．10～20mm，30～40mm

A．1：5 B．1：10 C．1：30 D．以上都是

27．当水玻璃模数不适当，可加（B）进行调整。

A．清水 B．高低模数水玻璃

28．美术水磨石地面质量标准，表面平整度允许偏差（A）。

A．2mm B．3mm C．4mm D．5mm

C．酒精

D．胶水

29．外墙镶贴面砖时，均不得有（A）非整砖。

A．一行以上 B．两行以上 C．三行以上 D．一行

17．重晶石砂浆中的重晶石，主要成分是（B）。

A．氧化镁 B．硫酸钡 C．氧化钙 D．氧化硫

18．达到技术标准的工程（产品），其（D）都应达到标准。

A．可靠性 B．安全性 C．经济性 D．以上都是

19．抹灰施工方案编制与（D）有关。

30．采用石膏抹灰时，石膏灰中不得掺用（C）。

A．半皮胶 B．硼砂 C．氯盐 D．108胶

31．全面质量管理的范围是（A）。

A．管因素 B．管开始 C．管结果 D．管施工

32．下面属于有机胶凝材料是（A）。

A．石油沥青 B．水泥 C．石膏 D．水玻璃

33．硅酸盐水泥有（B）类型。

A．一种 B．两种 C．三种 D．四种

34．窗台抹灰的操作工艺顺序是（B）。

A．立面、侧面、平面、底面 B．立面、平面、底面、侧面

C．侧面、立面、平面、底面 D．平面、底面、立面、侧面

35．材料在绝对密实状态下，单位体积的质量称（C）。

A．容重 B．密实度 C．密度 D．孔隙率

36．全面质量管理，PDCA作方法已 是指（D）。

A．计划 B．实施 C．总结 D．检查

37．水磨石面层一般采用（D）法。这样面层上洞眼可基本消除。

A．一浆二磨 B．一磨二浆 C．二磨二浆 D．二浆三磨

38．高级抹灰，立面要垂直，质量允许偏差（B）mm。

A．2 B．3

C．4 D．5

39．孔隙率大的材料其（D）。

A．密度大 B．密度小 C．密实度大 D．密实度小

40．熟石灰是由生石灰消解而成，其主要成分是（C）。

A．氧化镁 B．氧化钙 C．氢氧化钙 D．碳酸钙

41．抹灰线时，接角尺用硬木制成可用来（D）。

A．接阴角 B．接阳角 C．整修灰线 D．以上都是

42．室外镶贴外墙砖时，脚手板要满铺，最窄不得少于（B）。

A．两块板子 B．三块板子 C．四块板子 D．五块板子

43．砂浆搅拌机使用 700h以后，要进行（B）保养。

A．一级 B．二级 C．四级 D．五级

44．脚手架允许荷载每平方米不得超过（C）。

A．200kg B．250kg

45．砂浆的保水性用（D）表示。

C．270kg

D．300kg

A．塌落度 B．分层度 C．沉入度 D．以上都不对

46．水刷石表面颜色不一致原因是（D）。

A．表面没有抹平压实

C．配合比不准

B．原材料未一次配齐

D．以上都是

47．冷作抹灰方法有（D）。

A．氯盐法

C．亚硝酸钠法

B．氯化砂浆法

D．以上都是

48．大理石饰面板，安装门窗旋脸时，应按 （B）起拱。

A．0．5％ B．1％ C．2％ D．3％

49．水磨石地面开磨，头遍采用粒度为（C）砂轮。

A．200～80号 B．120～180号 C．60～80号 D．以上都不对

50．一般抹灰工程的施工方案是根据（A）的施工顺序制定的。

A．单位工程 B．分部工程 C．分项工程 D．工艺流程

51. 用冻结法砌筑的墙应待其解冻后，而室内温度应保持在（B）℃以上，

方可进行室内抹灰。

A．0 B．＋5 C．＋3 D．＋10

52. 干挂石材墙面，缝内要注密封胶，应先在板缝内塞（D）作为填充物。

A．木条 B．胶条 C．泡沫 D．发泡条

53. 镶贴陶瓷锦砖常用方法（A）。

A．陶瓷锦砖依靠结合层粘结在找平层上

B．陶瓷锦砖依靠结合层粘结在初步找平层上

C．陶瓷锦砖在找平层上分块摆放

D．陶瓷锦砖应用模具粘法

54. 釉面砖镶贴时，如遇水池、镜框等部位，应以水池、镜框（B）为中心

往两边分贴。

A．左侧 B．中心 C．右侧 D．以上都对

55. 石材湿挂灌浆，其配合比为（C）。

A．1：1 B．1：1.5 C．1：2.5 D．1：5

56. 石材墙面（B）主要是灌浆不饱满、不密实所致。

A．不平 B．空鼓

C.裂缝 D．断裂

A．找平层 B．结合层 C．粘结层及勾缝 D．以上全部

58. 冬期施工所用的砂不得含有（A）。

A．冰块 B．尘土 C．小石子

59. 陶瓷锦砖按表面性质分为（A）。

D．以上都不对

A．釉锦砖、无釉锦砖 B．陶瓷锦砖、防滑砖

C．釉面砖、防滑砖

D．无釉锦砖、防滑砖

60. 饰面板安装前，应将其侧面和背面清扫干净，并修边打眼，每块板的上、

下边打眼数量均不得少于（A）个。

A．2 B. 3 C．1 D．4

61. 建筑平面图就是将建筑物用一个假想的水平面，沿（B） 的地方切开来，

将上面移走，再从上往下看的图。

A．顶棚以下 B．窗口以上 C．窗口以下 D．地面以上

62. 采用湿法作业施工的饰面板工程，石材应进行（B）背涂处理。

A．防酸 B．防碱 C．防腐蚀 D．以上都对

63. 于挂石材的临时固定措施，可采用外贴（C）的办法。

A．石灰膏 B．水泥砂浆 C．石膏水泥 D．以上都不对

64. 大理石、花岗岩等进场应堆放于（B），下垫方木。

A．室外 B．室内 C．室内外 D.以上都对

65. 规范规定，陶瓷锦砖脱纸时间不得（D）min。

A．小于 30 B．大于 30 C．小于 40 D．大于 40

66. 热作法施工，室内温度一般控制在（B）℃左右。

A．5

67. 通整体水磨石面层表面平整度质量允许偏差为（C）ｍ。

A．2 B．2.5 C．3 D．4

B．10 C．15

D.20

57. 外墙饰面砖施工前，应对（D）所用的材料进行试配，经检验合格后方

可使用。

68. 下面保水性最好的材料是（D）。

A．稀硫酸 B．稀盐酸 C．硝酸 D．醋酸

72. 干法工艺主要技术问题是（D）。

A．空鼓 B．裂缝 C．脱落 D．连接件锈蚀

73. 镶贴饰面砖空鼓的主要原因是（D）。

A．粘结强度不够 B．底灰空鼓 C．饰面砖含水率超标 D．基层清理不

于净

74. 按建筑尺寸试排大理石后，如有不足整规格板块，安装时高度方向一般

安装在（B）。

A．2ｍｍ B．3ｍｍ C．4ｍｍ

D．5ｍｍ

77. 采用石膏抹灰时，石膏灰中不得掺用（C）。

A．半皮胶 B．硼砂 C．氯盐 D．108胶

78. 窗台抹灰的操作工艺顺序是（B）。

A．立面、侧面、平面、底面

B．立面、平面、底面、侧面

C．侧面、立面、平面、底面

D．平面、底面、立面、侧面

79. 孔隙率大的材料其（D）。

A．密度大 B．密度小 C．密实度大 D．密实度小

80. 抹灰线时，接角尺用硬木制成可用来（D）。

A．接阴角 B．接阳角 C．整修灰线 D．以上都是

81. 冷作抹灰方法有（D）。。

A．氯盐法 B．氯化砂浆法 C．亚硝酸钠法 D．以上都是

82. 大理石饰面板，安装门窗旋脸时，应按（B）起拱。

A．0.5％ B．1％ C．2％ D．3％

83. 水磨石地面最后一遍磨光，应等到强度达到后用（A）砂轮磨光。

A．220号 B．180号

84. 外墙饰面的功能（D）。

C．160号

D．80号

A．保护结构 B．装饰立面 C．改善墙体物理性能 D．以上全有

85. 墙柱安装大理石饰面时，应待结构沉降稳定后再进行安装，并且（A）。

A．在顶部和底部都留有一定的空隙

B．在顶部和底部塞紧

C．在顶部塞紧，底部留有空隙

A．混合砂浆 B．水泥砂浆 C．防水砂浆 D．保温砂浆

69. 室外抹灰粘贴分格条前，应(A)将分格条放在水中浸泡。

A．提前 1d B．提前 2d C．提前 1h D．不需要

70. 混凝土界面处理剂可以取代混凝土表面的 (D)工序。

A．甩灰浆 B．火碱洗 C．人工凿毛 D．火碱洗和人工凿毛

71. 陶瓷锦砖镶贴全部完成后，应根据污染程度不同用（B）刷洗，再用清

水冲洗。

A．最下行 B．最上行 C．中间 D．任何部位

75. 瓷砖在粘贴前没有用水浸泡，会造成（A）。

A．空鼓 B．表面起碱 C．不平整 D．强度低。

76. 美术水磨石地面质量标准，表面平整度允许偏差（A）。

D．在底部塞紧，顶部留有空隙

86. 瓷砖材料质地疏松有隐伤，施工前浸泡不透，粘贴砂浆保水性差，会造

成瓷砖的（D）。

A．裂缝 B．变色 C．空鼓 D．以上都可能。

87.水泥砂浆地面，砂浆稠度不应大于（A）ｍｍ。

A．35 B．45 C．55 D．70

88. 水泥石粒浆堆塑，材料中最关键的是（A）。

A.水泥 B.石粒 C.加水量 D.砂。

89. 常用材料消耗定额，作为签发施工任务书和限额领料使用的依据是（C）。

A．概算定额 B．预算定额 C．施工定额 D．劳动定额

90. 砖雕的装粘材料是（A）。

A．油灰 B．水泥浆 C．石膏浆 D．纸筋灰

91. 瓷砖在粘贴前没有用水浸泡，会造成（A）。

A．空鼓 B．表面起碱 C．不平整 D．强度低

92. 美术水磨石采用颜料应耐碱、耐光，掺人量不得大于水泥用量的（B）。

C．18％

D．20％

A．6—8袋

B．10～12袋。

D．18～20袋

C．14—16袋

95. 楼梯踏步防滑条要用（A）。

A．1：1.5水泥金刚砂砂浆

C．重晶石砂浆

B．1：2水泥砂浆

D．1：3.5水泥金刚砂砂浆

96. 砂按产源分为（D）。

A．河砂、黄砂

B．天然砂、黄砂

D．天然砂、人工砂

C．人工砂、河砂

97. 湿挂大理石，所用的砂宜用（C）。

A．细砂 B．中砂 C．粗砂 D．以上都可

98. 砌墙时，不同品种的砖块（C）混砌。

A．不宜 B．不应 C．不允许 D．可以

99. 室外抹灰分格线应用（C）勾嵌。

A．混合砂浆 B．石灰砂浆 C．水泥浆 D．石灰膏

100. 整体面层施工后，养护时间不少于（C）ｄ。

A．3 B．5 C．7 D．10

101．施工工艺卡或工法，其编制的主要依据是（A）。

A．质量标准和操作规程

B．劳动定额和材料定额水平

C．工人的实际操作水平和能力 D．领导的要求

102．水泥石灰砂浆拉毛的底层灰做法采用：（B）。

A．l：2.5：3 B．1：0.5：4 C．1：0.5：I

103．在进行勾缝与探缝时，顺序是（C）。

D．1：2：3

A．先勾竖缝后勾横缝

B．同时一起勾缝

D．随便

104．面砖铺贴完毕后，要进行勾缝，一般用（C）。

C．先勾水平缝再勾竖缝

A．10％ B．12％

93. 冬期进行抹灰时的温度不宜低于（C）℃。

A．3 B．4 C．5 D．10

94. 水泥保管要注意防水、防潮，堆垛高度一般不超过（B）。

A．1：2．5水泥砂浆

C．1：1水泥砂浆

105．汉白玉出产在（A）。

B．1：1.5水泥砂浆

D．1：3水泥砂浆

A．北京房山

B．山东泰山

C．安徽黄山

D．河南嵩山

106．饰面板镶贴工程的保证项目是：（A）。

A．饰面板的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。安装镶贴牢

固、无歪斜、缺棱掉角和裂缝

B．表面平整、洁净、颜色均匀、基本无空鼓

C．接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色无明显差异

D．接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致，非整砖使用的部位适

宜

107．室内镶贴光面花岗岩，墙面立面垂直的允许偏差是：（D）。

A．0.5mm B．lmm C．1.5mm

108．陶瓷锦砖按表面性质分为：（C）。

D．2mm

A．马赛克、防滑砖

C．釉锦砖、无釉锦砖

B．釉锦砖、通体砖

D．无釉锦砖、防滑砖

109．镶贴内墙面砖的顺序是：（B）。

A．自上而下进行

C．自左而右进行

110．外墙镶贴施工时，距地（A）以上要有防护栏、挡板或安全网。

A．3m B．4m C．5m D．10m

111．当墙面高度大于 3.5in时，需做标筋，做法为（B）。

A．宜做成纵向的 B．宜做成横向的

C．宜做成 90 D．宜做成 45

o

角

o

角

112．陶瓷锦砖地面铺贴后多久可以上人？（A）。

A．24h后，锯末养护 4～5d

B．24h后，锯末养护 2～3d

C．12h后，锯末养护 4～5d

D．12h后，锯末养护 2～3d

113．抹灰层是由以下哪几层组成的：（C）。

A．中灰层、面灰层

C．底灰层、中灰层、面灰层

B．底灰层、面灰层

D．底灰层、中灰层

114．砂浆搅拌应选用强制式搅拌机，搅拌时间不应少于（B）mino

A．I B．2 C．3 D．5

115．水磨石表面应进行抛光，可采用（A）浓度的草酸溶液擦涂于表面上。

A．10％ B．5％ C．15％ D．18％

116．挂贴饰面板适用于板厚为（B）的预制水磨石板。花岗岩板或大理石板。

A．10～20mm

C．20～50mm

B．20～30mm

D．10～30mm

117．小型侧卧式水磨石机主要用于（C）小面积的磨平。磨光作业。

A．踢脚、地面 B．楼梯踏步、地面

C．踢脚、楼梯踏步

D．踢脚、楼梯踏步、地面

118．建筑材料具有哪些基本性质：（D）。

A．物理性质、化学性质 B．物理性质、力学性质

B．自下而上进行

D．自右而左进行

C．化学性质、力学性质 D．化学性质、力学性质和物理性质

119．混凝土界面处理剂可以取代混凝土表面的（D）工序。

A．甩灰浆

B．火碱洗

C．人工凿毛

D．火碱洗和人工凿毛

120．劳动定额中，时间定额和产量定额的关系是（B）。

B．互为倒数

D．相互无关

A．相加为 1

C．相乘为零

三、多选题（答案写在最后）

1、下列( )能源是可持续能源

A.石油 B.太阳能 C. 风能

D.沼气 E. 天然气

2、下列( )能源是非可持续能源

A.水动力能 B.煤

C.氢能

D.石油

3、室内可能产生污染物质的来源有( )

A.人造板中的胶粘剂 B.玻璃

C.稀释剂

E.花岗岩

D.油漆

4、控制人造板材的主要污染物质是什么?下列选择( )错误

A.放射性物质 B.甲醛

C.可吸入颗粒 D.汞 E. 二氧化碳

5、设计方案的主要内容有(

A.设计说明

D.图纸目录

)

B.建筑总平面图 C.各层平面图

E.计算书

6、建筑施工图的内容主要包括( )

A.总平面图 B.图纸目录

C.概算书

D.门窗表及门窗详图 E. 各层平面图

7、在具体设计开始前，首先需明确建筑项目的要求--般设计任务书的内容

应包括( )

A.建设项目的目的及整体要求

B.建筑物的具体使用功能要求

C.建筑面积.

D.设计收费标准

E.内外装修档次

8、室内设计施工图主要包括( )

A.图纸目录、设计说明、材料及做法表

B.顶棚平面图、各部位节点图

C.总平面图、效果图、道路管网图

D.各墙面立面图、效果图

E.各层平面布置图

9、在民用建筑楼地层的装修设计中应考虑( )

A.楼地层面层的热工性能

B.楼地层的隔声性能

C.楼地层的耐磨、耐腐蚀性能

D.楼地层的基层材料对热工性能影响很大

E.楼地层的防水、防火性能

10、楼梯间的宽度( )

A.取决于通行人数和消防要求

B.每股人流宽度按 500+ (0~150) mm计算

C.消防要求每个梯段最小宽度为 1100~1400mm

D.消防要求室外疏散楼梯最小宽度为 800~900mm

E.梯段最少踏步数 3步，最多 18步

11、大面积石膏板吊顶应采取(

)措施防止开裂

A.石膏板沿四周墙壁开设凹槽

B.在石膏板吊顶上做纵、横开缝处理

C.做好石膏板之间的接缝处理

D.缩小自攻螺钉钉距，加强固定措施

E.石膏板沿四周墙壁处加强连接措施

12、在变形缝处的楼面装修应采用( ) 措施

A.用钢板与两侧楼板焊接固定，再做楼面装修

B.在变形缝处的楼面装修做分缝处理

C.此处的装修应单独处理，和各自所在的结构自由变形

D.用混凝土将缝填实，再做楼面装修

E.采用大尺寸花岗石封住变形缝

13、在建筑无障碍设计中，下面(

)说法是正确的

A.大型公共建筑的入口平台最小宽度≥2. 00m .

B.大型公共建筑的入口平台最小宽度≥1. 50m

C.有台阶的建筑入口的坡道，其最大坡度为 1: 15， 最小宽度≥1. 50m

D.有台阶的建筑入口的坡道，其最大坡度为 1: 12, 最小宽度≥1. 20m

E.大型公共建筑走道轮椅通行最小宽度≥1. 80m

14、门的数量及洞口大小的确定应(

A.兼顾交通疏散要求与防火要求

B.公共建筑安全出入口数目应不小于两个

)

C.公共建筑中面积 60m2以下，人数不超过 50人的房间，可只设一个出口

D.人员密集的公共场所的疏散门应按每百人取 0.5~0.9m的宽度

E.应考虑通风、采光、搬运家具及设备的要求

15、主要供残疾人使用的走道与地面应符合以下规定( )

A.走道宽度应不小于 1.5m， 且走道两侧应设扶手

B.走道两侧墙面应设高 0.35m的护墙板

C.走道与室内地面应选用遇水不滑的材料

D.走道内照度不小于 120Lx

E.走道一侧与其他地坪有高差时应设栏杆等防护设施

16、装修构造设计的依据应包括(

A.功能要求 B.经济条件

C.材料特性 D.规范法规

E.建设方要求

)

17、装修功能应包括(

)

A.保护构件 B.改善环境

C.方便生活 D.美观、协调

E.规范要求

18、材料特性应包括(

)

A.物理特性 B.力学特性 C. 化学特性

D.经济性 E.防火性.

19、室内墙面的阳角，宜用水泥砂浆做护角，下列说法( )正确

A.1:2水泥砂浆，高度 2m

B. 1: 1水泥砂浆，高度 1.8m

C.每侧宽度不应小于 50mm

D.每侧宽度不应小于 30mm

E.每侧宽度不应小于 60mm

20、埋地敷设的给水管道，下列(

A.塑料管 B.钢筋混凝土管 C.金属管

D.陶土管 E.铝塑管

)管道外壁不用采取防腐措施

21、以下(

)卫生器具自身不带水封装置

A.洗手盆 B.洗涤盆 C. 蹲式大便器

D.坐式大便器 E.墩布池

22、设置地漏的房间，地漏的顶面标高以下(

A.与地面持平

)是不正确的

B.低于地面 10~15mm

C.低于地面 5~10mm

D.设于该房间排水量较集中的地面最低处

E.低于地面 20~25mm

23、下列(

)房间室内通风应保持负压

A.手术室 B.卫生间 C.放散粉尘有害气体的房间

D.厨房 E.餐厅

24、采暖建筑玻璃外窗的层数与下列(

A.室外温度 B.室内、外温度差 C.朝向

D.墙体传热 E.太阳高度角

)因素有关

25、在( )的采暖管道应采取保温措施

A.采暖房间 B.地沟内 C.管道井

D.技术夹层. E.不采暖房间

26、锅炉房外墙的开窗面积，应考虑(

A.采光要求 B.通风要求 C.泄压要求

D.无特殊要求 E.不允许开窗

)

27、所有建筑装饰装修材料进场时应对(

A.品种 B.类型 C.规格 D.外观 E.尺寸

28、建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取

)进行验收

有效措施防止(

)

A.振动 B.撞击 C.损坏 D.变质 E.污染环境

29、建筑装饰装修所用材料进场时包装应完好，应有( );进口产品应按

规定进行商品检验

A.产品出厂证明 B.产品合格证书 C.中文说明

D.英文说明 E.相关性能的检测报告

30、建筑装饰装修工程施工中，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改

及( )等配套设施

A.电 B.水、暖 C.燃气 D.通讯 E.设备

31、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工

现场的各种粉尘、( ) 等对周围环境造成的污染和危害

A.废气 B.污水 C.废弃物 D.噪声. E.振动

32、施工单位应遵守有关(

)的法律法规，应建立相应的管理制度，并

应配备必要的设备、器具和标识

A.施工安全 B.劳动保护 C. 保护环境 D.防火 E.防毒

33、 建筑装饰装修工程应在(

)的质量验收合格后施工

A. 建筑主体 B.管道 C.设备 D.基体 E.基层

34、 下列设备中，可以安装在吊顶工程的龙骨上的有(

A.烟感器 B.电扇 C.大型吊灯

)

D.喷淋头 E.重型灯具

35、护栏安装必须牢固，护栏的(

)必须符合设计要求

A.高度 B.栏杆间距 C. 安装位置 D.材料 E.形式

36、工程中的填充层在建筑地面上起(

)和暗敷管线等作用

37、下列(

)建筑地面工程施工质量的验收包含在《建筑地面工程施工

质量验收规范》(GB. 50209- -2002)

适用范围内

A.室外散水 B.明沟 C. 踏步 D.台阶 E.手术室 .

38、下列房间中(

)建筑地面面层与相连接各类面层的标高之间必须设

有标高差应符合设计要求

A.厨房 B.厕浴间 C.实验室 D.起居室 E.卧室

39、规范中规定“建筑地面工程采用的材料应按( )选用，并应符合国家

标准的规定”

A.价格 B.甲方要求 C. 设计要求 D.规范的规定 E.实际情况

40、规范中规定建筑地面工程采用的进场材料应有中文质量合格证明文件，

同时应具有材料相关(

告

) 检测报

A.海关 B.规格 C.型号 D.性能 E.样品

41、地面工程的整体面层铺设主要包括水磨石面层和(

A.水泥混凝 土面层

)

B.水泥砂浆面层

C.水泥钢屑 面层

D.防油渗面层

E.发火面层

42、装修材料按其使用部位和功能，可划分为( )、固定家居、装饰织物、

其他装饰材料

A.顶棚装修材料 B.墙面装修材料 C. 地面装修材料

D. 隔断装修材料 E.外墙装修材料

43、裱糊工程对各幅拼接的质量要求是(

)

A.隔声 B.保温 C.找坡 D.找平 E. 隔离

A.横平竖直

B.拼接处花纹、图案应吻合

C. 1. 0m处正视不显拼缝

D.1.5m处正视不显拼缝.

E.2m处正视不显拼缝

44、由于沥青类防腐、防潮处理剂具有一定的(

程室内装修中所使用的木地板及其

他木质材料，严禁采用沥青类防腐、防潮处理剂

)的特性，民用建筑工

A.毒性 B.挥发性高 C.持续性释放污染 D.放射性 E.腐蚀性

45、涂饰工程的基层处理中对基层含水率的正确要求是(

A.抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不大于 8%

B.本质基层的含水率不大于 12%

)

C.混凝土基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不大于 10%

D.混凝:土或抹灰基层涂刷乳液涂料时，含水率不得大于 10%

E.木质基层的含水率不大于 10% .

46、吊顶工程常见的质量问题有(

A.吊顶龙骨起拱不均匀 B.面层变形

C.板面开裂 D.龙骨间距不含要求

)

47、吊顶板面开裂的原因有(

)

A.人为处理 B.环境湿度的变化

C.受外荷载的作用 D.板缝处理方法不正确

48、墙柱面石材类饰面板的施工工艺有(

)

A.钢筋网绑扎法 B.楔固法 C.干挂法 D.湿作改进法等

49、地面处石材饰面的铺贴形式分为(

A.规则石财地面 B.形状石材地面

C.尺寸石材地面 D.不规则石材地面

)

50、地面砖的铺贴方法有(

)

A.对角法 B.三角法 C.四角法 D.直角法

51、装饰设计制图中，标题栏的放置目前主要有以下哪三种? (

A.在图框右下角

)

B.在图框的右侧并竖排标题栏内容

C.在图框左下角

D.在图框的下部并横排标题栏内容

52、常用木龙骨规格有哪些? (

)

A.2cmx 3cm B.3cmx4cm C.4cmx5cmD. 4cmx6cm

53、轻钢龙骨有哪些种类? (

A. C形龙骨 B.U形龙骨

C. L形龙骨 D. B形龙骨

54、细木工板的规格是(

)

)

A.15mm B.18mm C.20mm D.22cm

55、釉面砖的厚度为(

A.5mm B.6mm C.7mm D.8mm

)

56、目前市场上的木地板种类较多，按材质分(

A.实木地板 B.复合木地板

)

C.软木地板 D.竹木地板.

57、软木地板与实木地板相比有(

)优点

A.耐磨 B.吸音、减震 C.防潮 D.防蛀

58、以下是灰浆机正确的使用方法(

A.安装的地方应平整、夯实

)

B.机器安装的地方应平稳牢固

C.机座应跟地面持平

D.开机后先空载转动，正常后再加料加水

59、灰浆机的保养方法有(

)

A.开机有应对各转活动部位加注润滑剂

B.工作后，必须用水清洗干净

C.发生故障时必须停机检修.

D.不许满负荷起电机

60、倾翻式卸料砂浆搅拌机主要由(

)构成

A.机架 B.拌料筒 C.电动机 D.卸料手柄.

61、活门式卸料砂浆搅拌机主要由(

) 构成

)

C.检查施工记录 D.检查水泥复验报告

63、用满贴法饰面砖粘贴应无空鼓、裂缝的检查方法是(

)

A.观察 B.用小锤轻击 C.检查施工记录 D.检查产品合格证书

64、采用湿作业法施工的饰面板工程，不需对石材进行处理的选项是

)

(

A.防腐背涂处理 B.防酸背涂处理

C.防潮背涂处理 D.防裂背涂处理

65、下列饰面砖粘贴_工程选项属于主控项目的是(

)

A.饰面砖的品种规格

B.饰面砖粘贴的找平

C.防水

D.勾缝材料.

66、饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)必须符合设计要求的是(

A.数量 B.规格 C.位置 D.防腐处理

)

67、大理石产生泛白污染的原因是(

A.缝隙不严、雨水进入、碱性向外污染

B.大理石用于室外，气候腐蚀.

C.大理石没有抛光

)

D.运输过程中污染

68、大理石泛污染的防治措施是(

A.缝隙勾严 B.背面刷界面剂

)

C.大理石不用于室外 D.运输中不用易污染材料包装

69、饰面砖工程验收时应检查下列文件和记录(

A.后置埋件的现场拉拔检测报告

)

B.饰面板砖工程施工图、设计说明及其它设计文件

A.机架 B.进料斗 C.行走轮 D.电动机

62、饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实，其检验方法是(

A.用小锤轻轻敲击 B.检验产品合格证

C.材料的产品证书、性能检测报告、进行验收记录和复验报告

D.外墙面砖样板粘结强度检测报告

70、饰面板砖工程应对下列隐蔽项目进行验收(

A.预埋件 B.后置预埋件 C.连接节点 D.防水层

)

71、饰面板(砖)检查数量应符合下列规定(

A.室内每个检验批应至少抽查 10%

B.不得少于 2间

)

C.室外每个检验批每 100m°至少抽查一-处

D.每处不得少于 10 m*

72、用( )检查饰面砖粘贴接缝高低差

A.钢直尺 B.塞尺 C.靠尺 D. B+C

73、防止瓷砖空鼓的措施是(

A.按工艺操作 B.控制抹灰时间 C.控制拢灰厚度 D.控制人工

74、产生瓷砖粘贴墙面不平的原因包括(

)

)

B.选用吸水率低的面砖

C.砖接缝作防水处理

D.都不是

77、混凝土界面剂包括(

A.聚乙烯醇胶粘剂

)

B. A-1 型水泥制品修补膏

C.506胶粘剂

D. YH-82 环氧树脂低温固化剂

78、无机胶凝材料按硬化条件分为(

)

A.环氧树脂胶

B.大理石类胶粘剂.

C.气硬性胶凝材料 D.水硬性胶凝材料

79、掺混合材料的硅酸盐水泥有(

)

A.普通水泥

B.矿渣水泥

C. 火山灰水泥 D.粉煤灰水泥

80、普通水泥的凝结时间下列正确的是(

A.初凝时间不早于 20分钟

B.初凝时间不得早于 45分钟

C.终凝时间不早于 6.5h

)

D.初凝时间不得早于 12h

81、水泥是- -种广泛应用的水硬性胶凝材料，按其性能和用途可分为

(

)

A.硅酸盐水泥 B.通用水泥

C.专用水泥 D.特种水泥

82、饰面板安装灌浆前，应将(

)再分层灌注砂浆

A.板块背面湿润 B.基体表面湿润. C.放样 D. A+C

A.结构墙体墙面不平 B.基层处理不当 C.防水层未做好 D. B+C

75、以下不足产生外墙面砖空鼓或脱落的主要原因( )

A.砂浆配合比不当 B.水泥安定性不好 C.砂子含混量大 D. B+C

76、外墙面砖泛白污染防治措施是( )

A.勾缝要严密

83、双组合聚合物砂浆型瓷砖胶粘剂多用于(

A.室内 B.室外 C.卫生间 D.只有 A+B

)

84、903 胶属环保型瓷砖胶，粘贴材料广泛，可用于(

A.新混凝土基面 B.旧混凝土基面

)

C.旧水泥面

85、(

D.以上都可

)是抹灰常用的加强材料

A.麻刀 B.纸筋灰 C.玻璃丝灰 D.以上都是

86、用于抹灰、镶贴工艺的胶粘剂具有(

A.耐久性 B.耐水性 C.耐候性 D.耐热性

)特性.

87、线釉面砖墙面排砖符合要求的是(

)

A.竖向镶贴，线宽不大于 1mm，可选顺缝排列

B.如有镜框，必须以镜框为中心线，往两边分砖

C.皂盒和五金件的中心都应坐在砖面的十字交叉缝上

D.如有面盆，可以不以面盆为中心线、往两边分

88、陶瓷壁画砖在运输、试拼和浸泡全过程中要有完整的(

A.防盗措施 B.保护措施 C.防止碰撞 D.保证棱角完整

)

89、彩釉砖的规格尺寸有(

A.200x200x8 B.200x 300x9

)

C.300x300x9 : D.400*400x9

90、釉面砖常用的规格尺寸有(

A.100x200*5.5 B.150x250x5.5

)

)

C.200x200x6

D.200x300x7

91、劈玻砖常用的规格尺寸有(

A.100x100x15 B.240x240x16

C.240x115x16 D.240x53x16

92、陶瓷锦砖又名马赛克，可分为(

A.室外用陶瓷锦砖 B.无釉陶瓷锦砖

C.地面用陶瓷锦砖 D.有釉陶瓷锦砖

)

93、陶瓷锦砖其质量等级按观感可分为(

A.一等品 B.二等品 C.优等品 D.合格品

)

94、干挂法的技术要求包括( )

A.清理基层 B.门窗安装验收 C.整体偏差测量 D.以上都是

95、陶瓷锦砖可用于(

A.室外墙面 B.室内墙面

C.室内地面 D.以上都是

)

96、以下哪些(

)是属于陶瓷锦砖的特性?

A.坚硬 B.耐磨 C.耐腐 D.耐水

97、干挂法施工工艺的主要技术问题是(

A.结构强度 B.防腐 C.脱落 D.裂缝

)

98、放大样和翻样板是(

A.深化设计 B.外加工 C.现场施工

99、陶瓷锦砖可用于(

A.室内墙面 B.室外墙面 C.地面 D.天花板

100、陶瓷锦砖常出现的问题是(

) 的依据

)

)

A.色差过大 B.线路不对

C.粘结剂不匀 D.以上都是

1.BCD 2.BD 3.ABCE 4.ACDE 5.ABCE 6.ABDE 7.ABCE 8.ABDE 9.ABCE

10.ACDE 11.ABC 12.BC 13.ADE 14.ABCE 15.BCDE 16.ABCD 17.ABCD

18.ABCE 19.AC 20.ABDE 21.ABCE 22.ABE 23.BCD 24.ABCE 25.BCDE

26.ABC 27.ACDE 28.CDE 29.BCE 30.ABCD 31.ACDE 32.ABDE 33.DE

34.AD 35.ABC 36.AB 37.ABCD 38.ABC 39.CD 40.BCD 41.ABCD

42.ABCD 43.ABD 44.ABC 45.ABD 46.ABC 47.BCD 48.ABCD 49.AD

50.AD 51.ABD 52.ABD 53.ABC 54.ABCD 55.AB 56.ABCD 57.ABCD

58.ABCD 59.ABCD 60.ABCD 61.ABCD 62.AC 63.BC 64.ABCD 65.ABCD

66.ABCD 67.ABD 68.ABCD 69.ABCD 70.ABCD 71.ACD 72.AB 73.ABC

74.AB 75.ABC 76.ABC 77.BD 78.CD 79.ABCD 80.BC 81.BCD 82.AB

83.ABC 84.ABCD 85.ABCD 86.ABC 87.ABC 88.BCD 89.ABCD 90.ABCD

91.BCD 92.BD 93.CD 94.ABCD 95.ABCD 96.ABCD 97.AB 98.BC 99.ABC

100.ABCD